桐乡市碧赢箱包有限公司

年产箱包10万个、纺针织围巾10万条新建项目

竣工环境保护验收监测报告

HJ190403-YH

建设单位：桐乡市碧赢箱包有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2019年09月

建设单位法人代表:	 张  建  学

编制单位法人代表:	 董     梁

项  目  负  责  人:  过  树  清

报  告   编  写   人： 陈  一  聪

建设单位：桐乡市碧赢箱包有限公司（盖章）

电话:13705838791

传真: /

邮编:314500

地址: 桐乡石门镇安兴同善堂138号

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314599

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	6

3.5 工艺流程	7

3.6 项目变动情况	7

4．环境保护设施	8

4.1 污染物治理/处置设施	8

4.2 其他环境保护设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	10

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	10

6．验收执行标准	11

6.1废水执行标准	11

6.2废气执行标准	11

6.3噪声执行标准	11

6.4固废参照标准	11

6.5总量控制	11

7．验收监测内容	12

7.1 环境保护设施调试效果	12

8．质量保证及质量控制	13

8.1 监测分析方法	13

8.2 监测仪器	13

8.3 人员资质	13

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	14

9．验收监测结果	15

9.1 生产工况	15

9.2 环保设施调试运行效果	15

10．验收监测结论	20

10.1 环保设施调试运行效果	20

10.2 验收监测总结论	20

附 件 目 录

附件1. 桐乡市碧赢箱包有限公司批复文件

附件2. 桐乡市碧赢箱包有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件3. 桐乡市碧赢箱包有限公司建设项目产品统计表及原辅料消耗一

览表

附件4. 桐乡市碧赢箱包有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件5. 桐乡市碧赢箱包有限公司验收监测期间工况表

附件6. 桐乡市碧赢箱包有限公司用水清单

附件7. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ190403、HJ190403-1b、HJ190403-2

# 1．项目概况

桐乡市碧赢箱包有限公司选址于桐乡市石门镇安兴同善堂138号，本项目总投资48万元，利用企业法人现有工业厂房面积约6877.30平方米，主要从事箱包和纺针织围巾的生产销售，设计生产规模为：年产箱包10万个、纺针织围巾10万条。

2012年3月，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《嘉兴丰源新材料有限公司年产箱包10万个、纺针织围巾10万条项目环境影响报告表》。2012年5月5日，桐乡市环境保护局桐环建[2012]0186号对该项目提出审查意见。

2012年6月10日，该项目开始建设，2019年8月28日完工并投入生产，重新启动环保验收工作，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受桐乡市碧赢箱包有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年9月3日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年9月8至9月9日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉兴丰源新材料有限公司年产年产箱包10万个、纺针织围巾10万条项目环境影响报告表》，2012年3月；

2、桐环建[2012]0186号“关于《桐乡市碧赢箱包有限公司年产箱包10万只、纺针织围巾10万条新建项目环境影响报告表》的审査意见”，桐乡市环境保护局，2012年5月5日

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

4、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

6、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《桐乡市碧赢箱包有限公司年产箱包10万个、纺针织围巾10万条项目竣工环境保护验收监测方案》。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

桐乡市碧赢箱包有限公司位于桐乡市石门镇安兴同善堂138号，经度120°25′52.03″，纬度30°39′35.97″。项目北面为河道，再以北为农地；西面为居民住宅；南面为道路及河道，再往南为居民住宅；东面为工业住宅。项目具体地理位置见图3-1，厂区周边情况及平面布置示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

桐乡市碧赢箱包有限公司投资48万，位于桐乡市石门镇安兴同善堂138号，面积为6877.30平方米，购置下料机、缝纫机、织机等相关设备，形成年产箱包10万个、纺针织围巾10万条的生产能力。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设计数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料机 | 1 | 1 |
| 2 | 缝纫机 | 22 | 22 |
| 3 | 钢钉机 | 9 | 9 |
| 4 | 织机 | 48 | 48 |
| 5 | 整烫机（用电） | 4 | 4 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 本项目环评设计产量 | 2019年2月-7月产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱包 | 10万个 | 4.1万个 |
| 2 | 纺针织围巾 | 10万条 | 4.3万条 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评消耗量 | 2019年2月-7月产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针织布 | 9万米/年 | 3.8 |
| 2 | 箱包成品配件 | 10万个/年 | 4 |
| 3 | 棉纱 | 5t/a | 2.1 |
| 4 | 麻纱 | 2.5 t/a | 1.2 |
| 5 | 化纤纱 | 2.5 t/a | 1.1 |

注：企业原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

桐乡市碧赢箱包有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。本项目废水主要为生活废水，无生产性废水。根据企业2019年2月-2019年7月用水清单得到用水量为210吨，折算企业全年用水量为420吨，则废水年排放量为336吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品为箱包和纺针织围巾。工艺流程图详见图3-3。

图3-3 工艺流程流程图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《桐乡市碧赢箱包有限公司年产箱包10万个、纺针织围巾10万条项目环境影响报告表》，本项目性质、设备、规模、地址、工艺和环保治理措施均无变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

企业内实行清污分流，雨污分流。本项目主要废水为生活废水。厕所污水经化粪池处理后和其他废水一起经地埋式污水处理装置处理后排入附近河道。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 附近河道 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目织机车间在生产过程中有一定飘尘产生，本项目的飘尘为生产过程中产生的短纤维，产生量不大以无组织形式排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 织机工作 | 短纤维 | 间歇 | / | / | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于织机、缝纫机和钢钉机等设备。企业合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；各对较高噪声设备底部安装了减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；生产时，厂房门窗关闭。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目固废为废布、纱线等边角料和生活垃圾。废布、纱线等边角料收集后外卖综合利用；生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量 （吨/年） | 2019年5月产生量（吨） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布、纱线等边角料 | 下料、缝纫等工序 | 一般固废 | 1.0 | 0.44 | 外卖综合利用 | / |
| 2 | 职工生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 6.0 | 3.5 | 委托环卫部门统一清运 | / |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水。无生产性废水产生与排放，不需在线监测装置。

4.2.2.2 废气

该项目废气主要为织机车间在生产过程中产生的飘尘，以无组织形式排放。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目该项目总投资48万元，其中环保投资4万元，占总投资的8.3%。环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 1 |
| 废气治理 | 1 |
| 噪声治理 | 1 |
| 固体废物治理 | 1 |
| 合计 | 4 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：新建 规模：年产箱包10万个、纺针织围巾10万条 建设地址：桐乡市石门镇安兴同善堂138号 | 性质：新建 规模：年产箱包10万个、纺针织围巾10万条 建设地址：桐乡市石门镇安兴同善堂138号 | 符合环评要求。 |
| 废水：要求企业做好雨污分流、清污分流工作，厕所污水化粪池处理后和其他废水一起经地埋式污水处理装置处理后排入附近河道。 | 废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。厕所污水化粪池处理后和其他废水一起经地埋式污水处理装置处理后排入附近河道。 该项目废水排放口污染物pH值、化学需氧量、氨氮、总磷和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。 | 符合环评要求。 |
| 废气：织机车间在生产过程中会有一定的飘尘产生，本项目的飘尘为生产过程中产生的短纤维，飘尘产生量不大。要求织机车间在生产过程中关闭门窗，同时适当增加湿度和劳动防护。 | 废气：企业已在车间工作时在生产过程中关闭门窗，同时适当增加湿度和劳动防护（带上口罩）。 该项目厂界污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 | 符合环评要求。 |
| 噪声：要求企业选用低噪声环保设备，加强生产设备的日常维修、更新，使生产设备处于正常工况；车间内功能合理布局；空压机等高噪声设备安装消声、减震装置；生产车间安装歌声门、窗关闭好。 | 噪声：合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；各对较高噪声设备底部安装了减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；生产时，厂房门窗关闭。 该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：要求企业废布、纱线等边角料外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门定时清运。 | 固体废物：企业废布、纱线等边角料外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门定时清运。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：本项目总量控制指标：废水量540吨/年，化学需氧量0.054吨/年，氨氮0.008吨/年。 | 总量控制：该项目废水排放总量为336吨/年，化学需氧量排放总量为0.034吨/年，氨氮排放总量为0.005吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

桐乡市环境保护局于2012年5月5日以（桐环建[2012]0186号）对本项目提出审查意见。具体详见附件1。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准，具体标准值见表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 70 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 100 |  |
| 氨氮（mg/L） | 15 |  |
| 总磷（mg/L） | 0.5 |  |

## 6.2废气执行标准

6.2.1无组织废气

该项目无组织废气颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。具体标准值见表6-2。

表6-2无组织废气排放标准

| 污染物 | 无组织监控点浓度限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |

## 6.3噪声执行标准

该项目东、南、西、北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。噪声执行标准见表6-3。

表6-3 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 60（昼间） | 50（夜间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

## 6.5总量控制

本项目总量控制指标：废水排放量540t/a，CODcr0.054t/a，NH3-N0.008t/a。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 项目场界四周各设 1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器位置指向声源处，监测2天，昼间监2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995、环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T15432-1995)修改单 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

备注：沥青烟和苯并芘委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行检测。

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物、颗粒物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
| 报告编制人 | 陈一聪 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 钱雅君 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水排放口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水排放口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.9.8 | 2019.9.8（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.91 | 7.92 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 72 | 71 | 0.70 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 0.720 | 0.723 | 0.21 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.088 | 0.086 | 1.15 | ≤±10 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2019.9.9 | 2019.9.9（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.95 | 7.96 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 66 | 68 | 1.49 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 0.770 | 0.773 | 0.19 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 4.76 | ≤±10 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ190403号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.8 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019.9.9 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

桐乡市碧赢箱包有限公司本项目产品主要为箱包和纺针织围巾。桐乡市碧赢箱包有限公司产品的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2019.9.8 | 箱包:0.028万个 | 84.8 | 0.033万个 |
|  | 纺针织围巾:0.030万条 | 90.9 | 0.033万条 |
| 2019.9.9 | 箱包:0.027万个 | 81.8 | 0.033万个 |
|  | 纺针织围巾:0.029万条 | 87.9 | 0.033万条 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水，未取进口水样，故无法计算去除效率。

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。本项目废气为织机车间在生产过程中产生的飘尘，以无组织形式排放，无需计算去除效率。

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ190403-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水排放口污染物pH值、化学需氧量、氨氮、总磷和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准，监测结果见表9-2。

表9-2 废水处理设施进口监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.8 | 09:10 | 废水排放口 | 淡黄色略浑 | 7.96 | 71 | 0.749 | 0.086 | 4 |
|  | 11:12 |  |  | 7.95 | 68 | 0.758 | 0.096 | 5 |
|  | 13:15 |  |  | 7.93 | 70 | 0.735 | 0.095 | 5 |
|  | 15:16 |  |  | 7.91 | 72 | 0.720 | 0.088 | 4 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.91～7.96 | 70 | 0.741 | 0.091 | 4.5 |
| 2019.9.9 | 08:47 | 废水排放口 | 淡黄色略浑 | 7.88 | 68 | 0.761 | 0.096 | 4 |
|  | 10:49 |  |  | 7.92 | 69 | 0.738 | 0.098 | 6 |
|  | 12:52 |  |  | 7.86 | 66 | 0.755 | 0.10 | 5 |
|  | 14:57 |  |  | 7.95 | 66 | 0.770 | 0.10 | 5 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.88～7.95 | 67 | 0.756 | 0.099 | 5 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 100 | 15 | 0.5 | 70 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190403号。

9.2.2.2 废气

（1）无组织废气监测

该项目厂界无组织废气污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-3，无组织排放监测结果见表9-4。

表9-3 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气状况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.8 | 08:30-09:35 | 晴 | 25 | 东风 | 100.3 | 2.1 |
| 2019.9.8 | 10:30-11:35 | 晴 | 27 | 东风 | 100.3 | 2.4 |
| 2019.9.8 | 12:30-13:35 | 晴 | 28 | 东风 | 100.3 | 2.4 |
| 2019.9.8 | 14:30-15:35 | 晴 | 26 | 东风 | 100.3 | 2.0 |
| 2019.9.9 | 09:00-10:00 | 晴 | 27 | 东风 | 101.0 | 1.9 |
| 2019.9.9 | 11:00-12:00 | 晴 | 30 | 东风 | 100.7 | 1.7 |
| 2019.9.9 | 13:00-14:00 | 晴 | 31 | 东风 | 100.6 | 1.7 |
| 2019.9.9 | 15:00-16:00 | 晴 | 30 | 东风 | 100.7 | 1.8 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190403-1b号。

表9-4 无组织废气排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2019.9.8 | 0.111 |
|  |  | 0.113 |
|  |  | 0.109 |
|  |  | 0.119 |
|  | 2019.9.9 | 0.120 |
|  |  | 0.107 |
|  |  | 0.117 |
|  |  | 0.114 |
| 南厂界 | 2019.9.8 | 0.295 |
|  |  | 0.289 |
|  |  | 0.298 |
|  |  | 0.305 |
|  | 2019.9.9 | 0.274 |
|  |  | 0.296 |
|  |  | 0.277 |
|  |  | 0.263 |
| 西厂界 | 2019.9.8 | 0.522 |
|  |  | 0.543 |
|  |  | 0.546 |
|  |  | 0.539 |
|  | 2019.9.9 | 0.537 |
|  |  | 0.463 |
|  |  | 0.492 |
|  |  | 0.504 |
| 北厂界 | 2019.9.8 | 0.282 |
|  |  | 0.311 |
|  |  | 0.283 |
|  |  | 0.287 |
|  | 2019.9.9 | 0.272 |
|  |  | 0.276 |
|  |  | 0.306 |
|  |  | 0.277 |
| 执行标准 |  | 1.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190403-1b号。

9.2.2.3 厂界噪声

桐乡市碧赢箱包有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准，厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-5。

表9-5 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20199.8 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:04 | 51.6 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:15 | 53.3 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:27 | 57.8 | 60 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:40 | 52.7 | 60 | 达标 |
| 2019.9.9 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:01 | 54.0 | 60 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:14 | 53.5 | 60 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:28 | 58.1 | 60 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:39 | 52.4 | 60 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190403-2号。

9.2.2.4 固体废物

桐乡市碧赢箱包有限公司产生的固体废弃物主要为废布、纱线等边角料和生活垃圾。废布、纱线等边角料收集后外卖综合利用；生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

根据企业2019年2月-2019年7月用水清单得到用水量为229吨，折算企业全年用水量为458吨，则废水年排放量为366吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和企业排河标准（该排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-6。

表9-6 企业全厂废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.034 | 0.005 |

（2）总量控制

该项目废水排放总量为336吨/年，化学需氧量排放总量为0.034吨/年，氨氮排放总量为0.005吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

该项目废水为生活污水，未取进口水样，故无法计算去除效率。本项目废气为织机车间在生产过程中产生的飘尘，以无组织形式排放，无需计算去除效率。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水排放口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮和总磷浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。

10.1.3废气监测结果

该项目厂界污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

10.1.4 厂界噪声监测结果

桐乡市碧赢箱包有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

桐乡市碧赢箱包有限公司无危废，一般固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

10.1.6 总量控制结论

桐乡市碧赢箱包有限公司全厂废水排放总量为336吨/年，化学需氧量排放总量为0.034吨/年，氨氮排放总量为0.005吨/年。符合环评总量要求。

## 10.2 验收监测总结论

桐乡市碧赢箱包有限公司年产箱包10万个、纺针织围巾10万条项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 桐乡市碧赢箱包有限公司年产箱包10万个、纺针织围巾10万条建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 |  |  |  | 桐乡市石门镇安兴同善堂138号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 皮箱、包（袋）织造1922，服饰制造1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 120°25′52.03″30°39′35.97″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产箱包10万个、纺针织围巾10万条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产箱包10万个、纺针织围巾10万条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | [2012]0186号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2012.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019.1.10 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 桐乡市碧赢箱包有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 1 |  | 废气治理（万元） |  |  | 1 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 1 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 桐乡市碧赢箱包有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0336 |  | 0.0540 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0336 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.034 |  | 0.054 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.168 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.008 |  | 0.008 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.017 |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 烟粉尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。