嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：嘉兴嘉诚动能设备有限公司

编制单位：嘉兴嘉诚动能设备有限公司

2020年01月

建设单位法人代表:

建设单位：嘉兴嘉诚动能设备有限公司（盖章）

电话:

传真: /

邮编:314000

地址: 嘉善县惠民街道惠诚路159号

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他标准	2

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 工艺流程	7

3.6 项目变动情况	7

4．环境保护设施	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.2 其他环境保护设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6．验收执行标准	14

6.1废水执行标准	14

6.2废气执行标准	14

6.3噪声执行标准	15

6.4固废参照标准	15

7．验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

8．质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器	17

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9．验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 环保设施调试运行效果	20

10．验收监测结论	26

10.1 环保设施调试运行效果	26

10.2 验收监测总结论	27

附 件 目 录

附件1. 嘉兴嘉诚动能设备有限公司环评批复

附件2 嘉兴嘉诚动能设备有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件3嘉兴嘉诚动能设备有限公司建设项目产品统计表及原辅料消耗一览表

附件4. 嘉兴嘉诚动能设备有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件5. 嘉兴嘉诚动能设备有限公司验收监测期间工况表

附件6. 嘉兴嘉诚动能设备有限公司水费发票

附件7.浙江嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报HJ190605、HJ190605-1、HJ190605-2

# 1．项目概况

嘉兴嘉诚动能设备有限公司位于嘉善县惠民街道惠诚路159号，公司成立于2004年3月，原名嘉善嘉润不锈钢制品有限公司，2004年年底变更为现名，厂区占地面积45272.50平方米，目前主要从事不锈钢制品、百万机组配套冷凝器、核电蒸汽发生器一级汽水分离器的生产。

企业现有不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器涉及喷漆工序，《嘉兴嘉诚动能设备有限公司扩建年产6台百万机组配套冷凝器项目环境影响报告表》中要求喷漆工序在油漆房内进行，喷漆废气经捕集后高空排放。根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中相关整治要求，综合考虑各方面因素，企业拟将原东厂区油漆关停，在南厂区现有厂区内新建油漆房，对捕集后的喷漆废气进行净化处理后高空排放。为此企业计划总投资500万元，建设“油漆房技改项目”。项目实施后，企业产品方案和生产能力保持不变，仍为年产不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器6台、核电蒸汽发生器一级汽水分离器3台、1000MW及以上核电蒸发器支撑板4套，预计新增销售收入3000万元，利税850万元。

2017年5月，企业委托浙江工业大学工程设计集团有限公司编制了《嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目环境影响报告书》。2017年10月25日，嘉善县环境保护局以善环函 [2017]155号文对该项目进行批复。

2017年11月，该项目开始建设，2019年11月投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受嘉兴嘉诚动能设备有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收检测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月3日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月30日至12月31日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查。嘉兴嘉诚动能设备有限公司在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、浙江工业大学工程设计集团有限公司《嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目环境影响报告书》，2017年5月；

2、嘉善县环境保护局以善环函 [2017]155号《关于嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目环境影响报告书的批复》，2017年10月25日。

## 2.4 其他标准

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

4、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

7、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目竣工环境保护验收监测方案》；

8、嘉卫检测技术有限公司检测报告HJ190605、HJ190605-1ab、HJ190605-2号；

9、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

嘉兴嘉诚动能设备有限公司位于嘉善县惠民街道惠诚路159号，经度120°57′16.75″，纬度30°49′8.25″。本项目为嘉兴嘉诚动能设备有限公司南厂区，项目东面为惠诚路，隔路为嘉兴嘉诚动能设备有限公司现有东厂区；南侧为南面为空地，再往南为世纪大道，隔路为帝高家具(嘉兴)有限公司；西面为沿河绿地，再往西为永丰桥港；北面为嘉兴康仕美康复器材有限公司。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

本项目投资500万元，技改项目仍旧从事不锈钢制品、百万机组配套冷凝器、核电蒸汽发生器一级汽水分离器、1000MW及以上核电蒸发器支撑板的生产。生产，其生产工艺和现有的生产工艺一致。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评设计数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设施 | / | 1 | 1 |
| 2 | 地轨电动平车 | 40T | 1 | 1 |
| 3 | 空压机 | / | 1 | 1 |
| 4 | 电器控制系统 | / | 1 | 1 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 种类 | 环评设计数量 | 2019年11月-12月产品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢制品 | 70万件 | 9.3万件 |
| 2 | 百万机组配套冷凝器 | 6台 | 0.8台 |
| 3 | 核电蒸汽发生器一级汽水分离器 | 3台 | 0.4台 |
| 4 | 1000MW及以上核电蒸发器支撑板 | 4套 | 0.5套 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 环评设计消耗量（t/a） | 2019年11月-12月产品数量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 7912 | 1055 |
| 2 | 型材 | 604 | 80 |
| 3 | 管材 | 2058 | 274 |
| 4 | 焊接材料 | 142 | 20 |
| 5 | 不锈钢板 | 140 | 19 |
| 6 | 乳化液 | 12 | 2 |
| 7 | 防锈油 | 6 | 0.8 |
| 8 | 油漆 | 20 | 3 |
| 9 | 稀释剂 | 3 | 0.4 |

注：企业原辅料消耗统计详见附件。

根据环评描述本项目实施后停止在东厂区进行喷漆工序后，将在南厂区改建一间喷漆房，进行喷漆。喷漆规模保持不变，仍为油漆20 t/a(包括固化剂2 t/a)、稀释剂3 t/a。油漆主要有机物成分为二甲苯7%、甲基异丁基酮18%、乙二醇单乙醚1%；固化剂主要有机物成分为二甲苯8%、甲基异丁基酮1.5%、异丙醇23%；稀释剂主要有机物成分为二甲苯6%、乙二醇单乙醚30%、乙二醇乙醚醋酸酯14%、溶剂汽油50%，喷涂烘干过程中挥发性有机物全部挥发。

## 3.4 水源及水平衡

嘉兴嘉诚动能设备有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水等水源。废水主要为员工生活废水根据企业提供7月-12月水费发票得到用水量为2074吨，折算全年用水量为4180吨，则全年废水排放量为3318吨。根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品依旧为不锈钢制品、百万机组配套冷凝器、核电蒸汽发生器一级汽水分离器、1000MW及以上核电蒸发器支撑板。企业现有涉及喷漆工序的产品为不锈钢制品、百万机组配套冷凝器，工艺流程图及产污环节详见图3-3。

图3-3 产品工艺流程及污染流程图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目环境影响报告书》，本项目性质、工艺、地址、设备均无变动。环保治理措施变动情况如下：环评要求喷漆废气经捕集后采用活性炭+等离子处理后高空排放。现场采用漆雾过滤+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置处理后高空排放，可满足环评要求，故不属于重大变动；本项目喷漆房平面布局有所变动，有南长区东北角移动至西南角，依然满足卫生防护距离，故不属于重大变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

全厂采用清污分流、雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入附近河道，纳管废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后排入杭州湾。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

本项目废气主要为喷漆废气。喷漆废气经漆雾过滤+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置处理后于15米高空排气筒排放。废气来源及处理方式见表4-2，废气处理设施流程图见图4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度、异丙醇 | 间歇 | 漆雾过滤+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置 | 15 | 环境 |

废水处理工艺流程:

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于空压机和风机等设备运行。企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装减震基座；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目危险废物废活性炭和废过滤棉，暂未产生，如若产生委托有资质单位进行处置。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量 （t/a） | 2019年11月-12月产生量（t） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 废过滤棉 | 危险废物 | 废气治理 | 0.2 | 暂未产生 | 如若产生委托有资质单位进行处置 | / |
| 7 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气治理 | 15 | 暂未产生 |  |  |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

本项目实施后喷漆车间设置100 m卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目喷漆车间周围	120 m范围内无农居点等敏感点，符合100 m卫生防护距离的要求。本评价建议规划等有关职能部门在本项目卫生防护距离范围不批建居民住宅、学校、医院和食品企业等对大气污染敏感的项目。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水，企业目前无在线监测装置(无要求)。

4.2.2.2 废气

本项目废气主要为喷漆废气。喷喷漆废气处理设施进出口有规范的废气监测平台和监测孔。企业无在线监测装置（无要求）。

4.2.3 其他

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目该项目实际投资500万元，其中环保投资151万元，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 利用原有 |
| 废气治理 | 150 |
| 噪声治理 | 利用原有 |
| 固废治理 | 1 |
| 合计 | 151 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：技改 规模：年产不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器6台、核电蒸汽发生器一级汽水分离器3台 建设地址：嘉善县惠民街道惠诚路159号 | 性质：技改 规模：年产不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器6台、核电蒸汽发生器一级汽水分离器3台 建设地址：嘉善县惠民街道惠诚路159号 | 符合环评要求。 |
| 废水：全厂采用清污分流、雨污分流制。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入附近河道；生产废水经厂区废水处理设施预处理后纳入区域污水官网，纳管废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后排入杭州湾。 | 废水：本项目无生产废水，采用雨污分流，雨水经收集后就近排入附近市政雨水管道生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉兴污水处理工程统一处理达标排海。 该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。 | 符合环评要求。 |
| 废气：喷漆废气捕集后建议采用漆雾过滤+低温等离子净化装置+活性炭吸附后通过不低于15米高排气筒高空排放。 | 废气：喷漆废气集后经过漆雾过滤+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置处理处理后于15m高排气筒排放。 该项目喷漆废气处理设施出口污染物非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值，异丙醇排放速率低于环评计算标准。 该项目无组织废气污染物二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值，异丙醇浓度达到环评计算标准。 车间1米处非甲烷总烃浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。 | 环保设备不符合环评要求；其余符合要求。 |
| 噪声：(1)合理布局，尽可能将各生产设备布置在厂房中央，对高噪声的风机、空压机等尽量集中布置在风机隔声间内，增加与厂房墙壁的距离，增加噪声在厂房内的衰减，减少对外影响。 (2)优先选用低噪声的设备，风机安装弹性衬垫和保护套；风机进出口安装消声器；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态。 (3)加强管理，日常尽可能关闭门窗生产。(4)加强厂区绿化，厂界区内侧种植高大常绿树种。 | 噪声：企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装减震基座；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。 该项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼、夜间标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：①要求企业在厂内按照国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置贮存场所。贮存场所必须防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响。②建设单位严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，如必须报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。③危废委托有资质单位进行安全处置。 | 固体废物：本项目危险废物废活性炭和废过滤棉置于危废房内，暂未产生，如若产生委托有资质单位进行处置。 危废房按照规范建造满足防风、防雨、防渗漏的要求。定期转移仓库内的危险废物，做好危废台账登记。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：该项目全厂总量控制指标：废水量4530吨/年，化学需氧量0.544吨/年，氨氮0.113吨/年， VOCs0.811吨/年。 | 总量控制：该项目全厂总量控制指标：废水量3318吨/年，化学需氧量0.166吨/年，氨氮0.0166吨/年， VOCs0.458吨/年。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

嘉善县环境保护局于2017年10月25日以善环函 [2017]155号对本项目提出审查意见，详见附件1。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目废水中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 300 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气

该项目喷漆废气处理设施出口污染物非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。异丙醇排放速率低于环评计算标准废气执行标准限值见表6-2。

表6-2 有组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （米） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 20 | / | / | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值 |
| 非甲烷总烃 | 60 | / | / |  |
| 臭气浓度 | 800 | / | / |  |
| 异丙醇 | / | 1.8 | 15 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)推算 |

6.2.2无组织废气

该项目无组织废气污染物二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。异丙醇排放速率低于环评计算标准喷漆车间1米处非甲烷总烃浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。废气执行标准限值见表6-3。

表6-3 无组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 2.0 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
| 异丙醇 | 2.4 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)推算 |
| 非甲烷总烃 | 10 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 |

## 6.3噪声执行标准

该项目东、南、西、北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。噪声执行标准见表6-4。

表6-4 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | 55（夜间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、异丙醇 | 喷漆废气处理设施进出口 | 监测2天，每天3次 |
| 无组织排放废气 | 二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度、异丙醇 | 项目厂界上风向1个点，下风向3个点 | 监测2天，每天4次 |
|  | 非甲烷总烃 | 项目车间外1米处 设1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器指向声源处，监测2天，昼、夜间各监测1次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼、夜间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 | / |
|  | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017（参考） | / |
| 无组织废气 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
|  | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84 部分：甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017（参考） | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物、颗粒物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 250B生化培养箱 | 250B型 | 五日生化需氧量 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC112A | 非甲烷总烃、二甲苯、异丙醇 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他人员 | 陈一聪 | 环境监测员 | JW008 |
|  | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |
|  | 孙佳金 | 实验室检测员 | JW014 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.12.30 | 2019.12.30（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.09 | 7.08 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 137 | 141 | 1.44 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 53.6 | 54.0 | 0.37 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 1.41 | 1.40 | 0.36 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.071 | 0.073 | 1.39 | ≤±10 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2019.12.31 | 2019.12.31（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.12 | 7.11 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 122 | 127 | 2.01 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 55.2 | 54.8 | 0.36 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 1.44 | 1.43 | 0.35 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.078 | 0.076 | 1.30 | ≤±10 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ190605号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019.12.31 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

嘉兴嘉诚动能设备有限公司产品主要为不锈钢制品、百万机组配套冷凝器、核电蒸汽发生器一级汽水分离器、1000MW及以上核电蒸发器支撑板。生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。百万机组配套冷凝器、核电蒸汽发生器一级汽水分离器、1000MW及以上核电蒸发器支撑板处于正常生产状态，视为符合符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 环评设计日产量（万件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量（万件） | 负荷（%） |  |
| 2019.12.30 | 不锈钢制品：0.19 | 82 | 0.23 |
| 2019.12.31 | 不锈钢制品：0.2 | 87 | 0.23 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。（年工作300天）

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水，无法取进口水样，故无法计算去除效率。

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废气处理设施进出口各污染因子的排放速率，得出环保设施的处理效率。

表9-2 喷漆废气处理设施处理效率

| 采样日期 | 废气处理设施 | 处理效率（%） | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 喷漆废气处理设施 | 94 | 94 |
| 2019.12.31 |  | 94 |  |

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ190605-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-3。

表9-3 废水入管网口监测结果

| 采样日期 | 采样 时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L | 氨氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.30 | 09:41 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 7.05 | 144 | 51.6 | 1.30 | 15 | 0.053 |
|  | 11:46 |  |  | 7.07 | 134 | 52.8 | 1.26 | 14 | 0.057 |
|  | 13:48 |  |  | 7.11 | 143 | 54.4 | 1.36 | 17 | 0.055 |
|  | 15:50 |  |  | 7.09 | 137 | 53.6 | 1.41 | 15 | 0.071 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.05-7.11 | 140 | 53.1 | 1.33 | 15 | 0.059 |
| 2019 12.31 | 08:15 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 7.01 | 127 | 50.4 | 1.32 | 16 | 0.063 |
|  | 10:21 |  |  | 7.06 | 131 | 52.0 | 1.29 | 14 | 0.064 |
|  | 12:27 |  |  | 7.05 | 125 | 53.6 | 1.37 | 14 | 0.069 |
|  | 14:35 |  |  | 7.12 | 122 | 55.2 | 1.44 | 15 | 0.078 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.01-7.12 | 126 | 52.8 | 1.36 | 15 | 0.069 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 500 | 300 | 35 | 400 | 8 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605号。

9.2.2.2 废气

（1）有组织排放

喷漆废气处理设施出口污染物非甲烷总烃、二甲苯浓度臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。异丙醇排放速率低于环评计算标准，有组织废气监测点位见图3-2，有组织排放监测结果见表9-4和表9-5。

表9-4 废气监测结果

| 采样 日期 | 检测点 位置 | 二甲苯（mg/m3） | 二甲苯排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 臭气浓度 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.30 | 废气处理设施进口 | 28.7 | 0.968 | 58.2 | 1.96 | / |
|  |  | 29.1 | 0.995 | 57.7 | 1.97 | / |
|  |  | 29.2 | 0.992 | 56.7 | 1.93 | / |
| 2019 12.31 | 废气处理设施进口 | 29.4 | 1.02 | 52.1 | 1.80 | / |
|  |  | 29.0 | 1.01 | 65.9 | 2.30 | / |
|  |  | 29.1 | 1.01 | 55.2 | 1.91 | / |
| 2019 12.30 | 废气处理设施出口 | 1.33 | 5.46×10-2 | 2.49 | 0.102 | 412 |
|  |  | 1.32 | 5.55×10-2 | 2.06 | 8.66×10-2 | 550 |
|  |  | 1.32 | 5.51×10-2 | 1.90 | 7.94×10-2 | 412 |
| 2019 12.31 | 废气处理设施出口 | 1.32 | 5.64×10-2 | 3.23 | 0.138 | 550 |
|  |  | 1.34 | 5.62×10-2 | 3.46 | 0.145 | 733 |
|  |  | 1.32 | 5.60×10-2 | 2.52 | 0.107 | 412 |
| 执行标准 |  | 20 | / | 60 | / | 800 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-1a号。

表9-5 废气监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 异丙醇（mg/m3） | 异丙醇排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 废气处理设施进口 | 12.9 | 0.435 |
|  |  | 13.0 | 0.444 |
|  |  | 13.1 | 0.445 |
| 2019.12.31 | 废气处理设施进口 | 13.2 | 0.456 |
|  |  | 13.0 | 0.454 |
|  |  | 12.8 | 0.444 |
| 2019.12.30 | 废气处理设施出口 | 0.62 | 2.55×10-2 |
|  |  | 0.64 | 2.69×10-2 |
|  |  | 0.62 | 2.59×10-2 |
| 2019.12.31 | 废气处理设施出口 | 0.60 | 2.56×10-2 |
|  |  | 0.60 | 2.52×10-2 |
|  |  | 0.59 | 2.50×10-2 |
| 执行标准 |  | / | 1.8 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-1A号

（2）无组织废气监测

该项目无组织废气污染物二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。异丙醇浓度低于环评计算标准。喷漆车间1米处非甲烷总烃浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-6，无组织排放监测结果见表9-7和表9-8。

表9-6 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 09:00-10:21 | 晴 | 6 | 北风 | 101.9 | 1.8 |
| 2019.12.30 | 11:02-12:25 | 晴 | 10 | 北风 | 101.7 | 2.1 |
| 2019.12.30 | 13:01-14:23 | 晴 | 11 | 北风 | 101.7 | 2.0 |
| 2019.12.30 | 15:05-16:27 | 晴 | 8 | 北风 | 101.8 | 1.7 |
| 2019.12.31 | 08:30-10:25 | 晴 | 8 | 北风 | 101.7 | 2.5 |
| 2019.12.31 | 10:34-12:31 | 晴 | 12 | 北风 | 101.5 | 3.2 |
| 2019.12.31 | 12:33-14:32 | 晴 | 12 | 北风 | 101.5 | 2.1 |
| 2019.12.31 | 14:35-16:36 | 晴 | 10 | 北风 | 101.6 | 2.4 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-1b号。

表9-7 无组织废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 二甲苯（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） | 异丙醇 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.30 | 上风向1# | <0.0283 | 0.43 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.43 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.44 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.38 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.31 | 上风向1# | <0.0283 | 0.40 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.35 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.34 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.33 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.30 | 下风向2# | <0.0283 | 0.86 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.69 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.50 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.53 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.31 | 下风向2# | <0.0283 | 0.70 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.73 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.71 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.96 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.30 | 下风向3# | <0.0283 | 0.47 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.45 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.80 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.71 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.31 | 下风向3# | <0.0283 | 0.98 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.58 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.58 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.56 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.30 | 下风向4# | <0.0283 | 0.45 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.80 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.79 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.75 | <10 | <0.0033 |
| 2019 12.31 | 下风向4# | <0.0283 | 0.97 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.91 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.59 | <10 | <0.0033 |
|  |  | <0.0283 | 0.57 | <10 | <0.0033 |
| 执行标准 |  | 2.0 | 4.0 | 20 | 2.4 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-1bB号。

表9-8 车间外1米废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2019 12.30 | 车间外1米处 | 0.67 |
|  |  | 0.65 |
|  |  | 0.55 |
|  |  | 1.29 |
| 2019 12.31 | 车间外1米处 | 1.12 |
|  |  | 0.73 |
|  |  | 0.78 |
|  |  | 0.80 |
| 执行标准 |  | 10 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-1b号。

9.2.2.3 厂界界噪声

嘉兴嘉诚动能设备有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-9。

表9-9 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 东厂界 | 机械噪声 | 09:27 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 09:28 | 57.3 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 09:30 | 55.6 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 09:32 | 56.3 | 65 | 达标 |
| 2019.12.30 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:10 | 51.0 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:13 | 51.6 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:15 | 49.5 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 22:17 | 50.4 | 55 | 达标 |
| 2019.12.31 | 东厂界 | 机械噪声 | 08:32 | 56.3 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 08:34 | 57.4 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 08:36 | 55.9 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 08:38 | 57.0 | 65 | 达标 |
| 2019.12.31 | 东厂界 | 机械噪声 | 22:16 | 51.8 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 22:18 | 52.4 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 22:19 | 50.7 | 55 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 22:21 | 51.1 | 55 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190605-2号。

9.2.2.4 固体废物

本项目危险废物废活性炭和废过滤棉放置于危废房内，委托有资质单位处置。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

根据企业提供7月-12月水费发票得到用水量为2074吨，折算全年用水量为4180吨，则全年废水排放量为3318吨。=根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和嘉兴污水处理工程废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-10。

表9-10 企业废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.166 | 0.0166 |

（2）总量控制

企业全厂废水量3318吨/年，化学需氧量0.166吨/年，氨氮0.0166吨/年， VOCs0.458吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

本项目废水主要为生活污水，无法计算处理效率。喷漆废气处理设施去除效率为94%

10.1.2 废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3 废气监测结果

喷漆废气处理设施出口污染物非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值，异丙醇排放速率低于环评计算标准。

该项目无组织废气污染物二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。异丙醇浓度低于环评计算标准，喷漆车间外1米非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。

10.1.4 厂界噪声监测结果

嘉兴嘉诚动能设备有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

嘉兴嘉诚动能设备有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

10.1.6 总量控制结论

嘉兴嘉诚动能设备有限公司全厂废水量3318吨/年，化学需氧量0.166吨/年，氨氮0.0166吨/年， VOCs0.458吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

## 10.2 验收监测总结论

嘉兴嘉诚动能设备有限公司油漆房技改项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 嘉兴嘉诚动能设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 |  |  |  | 嘉兴市南湖区河滨路388号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | £新建 £改扩建 R技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 120°57′16.75″30°49′8.25″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器6台、核电蒸汽发生器一级汽水分离器3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产不锈钢制品70万件、百万机组配套冷凝器6台、核电蒸汽发生器一级汽水分离器3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 嘉善县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 善环函 [2017]155号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2017.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019.11 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 嘉兴嘉诚动能设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  |  | 150 | 噪声治理（万元） |  |  |  | / |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 1 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 嘉兴嘉诚动能设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.3318 |  | 0.4530 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.3318 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.166 |  | 0.544 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.166 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0166 |  | 0.113 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0166 |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 颗粒物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.458 |  | 0.811 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.458 |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件1：