平湖宏兴机械设备制造有限公司喷漆线扩建项目

竣工环境保护验收意见

2020年3月20日，平湖宏兴机械设备制造有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖宏兴机械设备制造有限公司喷漆线扩建项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖宏兴机械设备制造有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位浙江省工业环保设计研究院有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖宏兴机械设备制造有限公司，建设地点为平湖市曹桥街道工业园区内（勤安路南侧、三川西侧），利用自有厂房布置生产，总占地面积20亩，布置一条喷漆线、一台抛丸机等设备，实施年喷漆钢结构件3000吨扩建项目。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2015年1月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成了《平湖宏兴机械设备制造有限公司喷漆线扩建项目环境影响报告表》，2015年1月30日平湖市环境保护局以平环建2015-B-027号文件对该项目环境影响报告表予以批复。项目于2015年3月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1000万元，其中实际环保投资40万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖宏兴机械设备制造有限公司喷漆线扩建项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

该项目厂区实行雨污分流、清污分流。企业生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入污水管网，经嘉兴联合污水处理厂集中处理达标后排海。

（二）废气

该项目废气主要为抛光工序产生的粉尘和喷漆和晾干工序产生的有机废气。喷漆和晾干设置一个区域，以篷布方式建设，下方设置下吸式集风口。抛光粉尘经布袋除尘处理后经15m排气筒高空排放，有机废气经纤维毡除漆雾后由活性炭吸附装置处理后经15m排气筒高空排放。

（三）噪声

该项目车间内设备进合理布局，选用低噪声设备并采取隔声减振措施，日常对设备进行维护，夜间不生产。

- （四）固废

- 该项目产生的危险废物废切削液（900-006-09）、漆渣及废油漆桶（900-252-12）、废活性炭（900-039-49）、废纤维毡（900-039-49）放置于危废房，委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置；一般固废金属边角料及废次品外售处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2019年12月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月28、29日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物因子pH值、化学需氧量、悬浮物浓度均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷浓度均低于DB33/87-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》表1中的其他企业间接排放限值。

- 验收监测期间，该项目有组织废气处理设施出口污染物非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物浓度和排放速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。厂界无组织废气污染物非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物浓度最大值低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 表2无组织排放监控浓度限值。

- 3、验收监测期间，项目厂区各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、该项目产生的危险废物废切削液（900-006-09）、漆渣及废油漆桶（900-252-12）、废活性炭（900-039-49）、废纤维毡（900-039-49）放置于危废房，委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行处置；一般固废金属边角料及废次品外售处理；生活垃圾定点存放，委托环卫部门定期清运。

- 5、本项目总量控制指标主要为颗粒物、VOCs。经核算，本项目实施后废水量1648吨/年，化学需氧量0.198吨/年，氨氮0.041吨/年，VOCs0.226吨/年，颗粒物为0.0348吨/年，均低于企业的总量控制要求（废水量1800 吨/年，化学需氧量0.216吨/年，氨氮0.045吨/年，VOCs0.3776吨/年，颗粒物0.08吨/年），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年3月20日

平湖宏兴机械设备制造有限公司

平湖宏兴机械设备制造有限公司喷漆线扩建项目竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |