嘉善干窑镇范泾片过渡码头建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年1月3日，嘉善县干窑镇同强建材经营部严格根据《嘉善干窑镇范泾片过渡码头建设项目污染物达标排放分析报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目污染物达标排放分析报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉善县干窑镇同强建材经营部，建设地点为位于浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇范泾村陆角湾1号，面积约13.7亩，在六斜塘航道（Ⅵ级）占用80m岸线，设置2个100t级泊位。码头装卸货种主要为砂石料，年吞吐量为10万吨（码头仅为输入货物）。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2019年10月，企业委托河南金环环境影响评价有限公司编制了《嘉善干窑镇范泾片过渡码头建设项目污染物达标排放分析报告》。2019年10月22日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以善备[2019]2号对该项目进行备案。项目于2017年10月开工建设，2017年11月投入运营。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资500万元，其中实际环保投资26.8元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉善干窑镇范泾片过渡码头建设项目污染物达标排放分析报告》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前实际主要变更情况如下：分析报告要求船舶舱底油污水经码头前沿封闭式油污接收设施收集，委托有资质的单位处理，实际码头已承诺，不再接收船舶含油废水；设备有变动，企业增加了1台挖机，但不改变该项目规模；目前码头无食堂，仅提供用餐区，故无食堂废水和油烟产生。综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

码头实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制，厂区排水管网、雨水排水沟已铺设完成，并设置雨水口标志。初期雨水和冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。沉淀池后设有雨水管道和切断阀门，正常情况阀门关闭，不外排，遇暴雨天气，沉淀池满后阀门打开，后期雨水外排。生活污水经化粪池预处理，委托环卫部门定期抽运，最终最终由城镇污水处理厂集中处理后排放。船舶生活污水水接收设施收集，有标准通岸接头、输液体软管及接收泵及临时贮存设施。污水收集后经化粪池预处理后，委托环卫部门定期抽运，最终最终由城镇污水处理厂集中处理后排放。堆场喷淋废水部分蒸发到空气中，部分带入物料中，不外排。

（二）废气

码头已应设置车辆自动冲洗设施；运输车辆采用封闭型车型或对车厢进行全覆盖；装载的砂石料不超过车厢挡板高度；出厂前对车辆进行冲洗；码头对厂区内车辆行驶路面勤洒水。装卸机械、堆取料设备有导料槽、密封罩、防尘帘、喷淋嘴等除尘、降尘装置；每个装卸点、堆取料点配备1移动式雾炮设备辅助除尘；有洒水装置；装卸作业时洒水，在泊位配备了雾炮机辅助抑尘。堆场四周设置防风防尘网；防风抑尘网部与混凝土挡料墙相连，高度不低于5m，高出设计堆垛最高处不小于1m；露天堆场配备喷淋抑尘除尘设施。堆场内设置喷淋设施，每天喷淋次数不少于3次。

（三）噪声

- 码头优先选用高效低噪声设备，日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪；码头内部设有限制车速、禁止鸣笛标志；合理布局，办公区域远离生产作业区；夜间不生产；码头周边种植绿化带。

（四）固废

- 码头生活垃圾、船舶生活垃圾和沉淀池沉渣委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、绿化措施

企业在码头区域外围有不少于5m宽的绿化带，绿化高出围墙，各功能区之间、道路两侧进行适当绿化。

4、其他设施

本项目污染物达标排放分析报告及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2019年12月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月17、18日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，嘉善县干窑镇同强建材经营部在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，项目厂界无组织废气颗粒物浓度最大值低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

2、验收监测期间，项目南、西、北厂界昼间噪声同时均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，东厂界昼间噪声同时均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准。

东南侧敏感点昼间噪声同时均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

- 3、项目生活垃圾、船舶生活垃圾和沉淀池沉渣委托当地环卫部门统一清运处置。

- 4、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。经核算，本项目实施后废水排放总量为249.6吨/年，化学需氧量排放总量为0.0125吨/年，氨氮排放总量为0.0012吨/年，均低于企业总量控制指标（化学需氧量0.0157吨/年，氨氮0.00157吨/年），符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了分析报告和备案意见要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了分析报告和备案意见的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

嘉善县干窑镇同强建材经营部

2020年1月3日