浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目竣工环境保护验收监测报告

HJ190506-YH

建设单位：浙江杉格木业股份有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2019年11月

建设单位法人代表:	 胡  新  良

编制单位法人代表:	 董     梁

建设单位：浙江杉格木业股份有限公司（盖章）

电话:13819227933

传真: /

邮编:314500

地址: 桐乡市崇福镇鹏辉大道450号1幢2楼西

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314000

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	8

4．环境保护设施	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.2 其他环境保护设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

6．验收执行标准	14

6.1废水执行标准	14

6.2废气执行标准	14

6.3噪声执行标准	15

6.4固废参照标准	15

7．验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

8．质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器	17

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

9．验收监测结果	19

9.1 生产工况	19

9.2 环保设施调试运行效果	19

10．验收监测结论	26

10.1 环保设施调试运行效果	26

10.2 验收监测总结论	26

附 件 目 录

附件1. 浙江杉格木业股份有限公司环评批复

附件2. 浙江杉格木业股份有限公司租赁合同

附件3. 浙江杉格木业股份有限公司污水入网证明

附件4. 浙江杉格木业股份有限公司建设项目主要生产设备

清单一览表

附件5. 浙江杉格木业股份有限公司建设项目产品统计表及原辅

料消耗一览表

附件6. 浙江杉格木业股份有限公司固体废物产生情况及处置证

明

附件7. 浙江杉格木业股份有限公司验收监测期间工况表

附件8. 浙江杉格木业股份有限公司水费发票

附件9. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ190506、

HJ190506-1a、HJ190506-1b、HJ190506-2

# 1．项目概况

浙江杉格木业股份有限公司租赁浙江鹏辉办公家具制造有限公司位于桐乡市崇福镇鹏辉大道450号的闲置厂房4500m2，投资1200万元，购置覆膜机、封边机、热压机、冷压机、油漆房等一批生产设备专业从事门板及木饰面的生产，设计产能为年产门板及木饰面50000平方米。本次验收为整体验收，验收规模为年产50000平方米门板及木饰面新建项目。

本项目于2017年11月开工建设，并于2018年1月投入试生产， 2018年1月30日桐乡市环保局在对本项目进行检查时，发现现场有油漆工正在打磨，木工铣床、压刨机、平刨机、带锯机、冷压机、封边机、覆膜机、空压机、油漆房等相关生产设备以及环保设备已安装使用，项目未履行相关环保审批手续。为此，桐乡市环保局于2018年2月6日对本项目涉嫌违反建设项目环境保护管理的行为予以立案调查，并于2018年5月2日，就本项目无建设项目环境影响评价文件和环保审批手续的行为下达了行政处罚决定书（桐环罚字【2018】91号）。立案调查期间，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司（国环评证乙字第2016号）承担本项目的环境影响评价工作。并于2018年4月2日在桐乡市经信局就本项目进行了备案，项目代码为2018-330483-21-03-019731-000，在接到行政处罚决定书后于2018年5月5日及时缴纳了罚款。

2019年1月，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》。2019年2月11日，桐乡市环境保护局以桐环备[2017]232号对该项目进行备案。

2019年6月重新投入试生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受浙江杉格木业股份有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年10月28日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年11月12至11月13日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、嘉兴市环境科学研究所有限公司《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》，2019年1月；

2、桐乡市环境保护局 嘉环桐建[2019]0032号关于《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》的审查意见，2019年2月11日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

4、《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

6、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

9、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目竣工环境保护验收监测方案》；

10、嘉卫检测技术有限公司检测报告HJ190506、HJ190506-1a、HJ190506-1b、HJ190506-2号。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

浙江杉格木业股份有限公司位于桐乡市崇福镇鹏辉大道450号1幢2楼西，经度120°27′16.07″，纬度30°32′40.78″。项目所在厂房东侧为鹏辉大道，隔路为金鑫科技创业园（园区内主要为皮草生产企业）；南侧为韵达快递，再往南为长生庵港；西侧为中兴路，隔路为空地及空置厂房；北侧为鹏辉家具2#厂房（除鹏辉家具自用外，还包括家园地毯、鑫丰皮草、瑞邦木业等其他企业）。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

本项目投资1200万元，租赁浙江鹏辉办公家具制造有限公司已建工业厂房，建筑面积4500m2，从事门板及木饰面的生产加工。购置覆膜机、封边机、热压机、冷压机、油漆房等一批生产设备专业从事门板及木饰面的生产，设计产能为年产门板及木饰面50000平方米。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 环评设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛覆膜机 | 11-010-315 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 永劲封边机 | YL-368 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 宸欣热压机 | MH-3848 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 威丽特冲板机 | MJ-6130 | 台 | 8 | 8 |
| 5 | 中亚螺杆冷压机 | MH-40 | 台 | 3 | 3 |
| 6 | 山恒螺杆冷压机 | MH-3100 | 台 | 1 | 1 |
| 7 | 上锐油泵冷压机 | MH-3248 | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 上锐油泵冷压机 | MY-2500 | 台 | 2 | 2 |
| 9 | 山东雕花机 | SK-1325 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 青岛砂光机 | RP-1000 | 台 | 2 | 2 |
| 11 | 马氏立铣机 | MS-5116 | 台 | 5 | 5 |
| 12 | 金华压刨机 | MB-104 | 台 | 2 | 2 |
| 13 | 金华平刨机 | MB-503 | 台 | 2 | 2 |
| 14 | 山东带锯机 | MJ-344B | 台 | 2 | 2 |
| 15 | 广东打眼机 | M2-8413 | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 威海铣床 | MX-504 | 台 | 1 | 1 |
| 17 | 申江龙空压机 | GMF-22 | 台 | 1 | 1 |
| 18 | 中央吸尘房 | / | 套 | 1 | 1 |
| 19 | 油漆房 | 8把喷枪（最大喷涂速率6kg/h） | 套 | 1 | 1 |
| 20 | 环保设备 | / | 套 | 1 | 1 |
| 21 | 豪迈切割机 | HM-105C | 台 | 15 | 15 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。1台带锯机为备用设备。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 环评设计产品产量 | 2019年6月- 2019年10月产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门板及 木饰面 | / | m2/a | 50000 | 5000 | 折合重量约630t/a。 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 单位 | 环评设计年消耗量 | 2019年6月-2019年10月消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材 | / | t/a | 800 | 160 | 约2128 m3/a（密度约0.376t/m3） |
| 2 | 木皮 | / | t/a | 5 | 1 | 平均厚度约0.2mm，密度约0.5t/m3 |
| 3 | 白乳胶（水性） | 25kg/桶 | t/a | 2 | 0.4 | / |
| 4 | 水性胶水 | 20kg/桶 | t/a | 2.5 | 0.5 | / |
| 5 | 封边胶 | 25kg/袋 | t/a | 1 | 0.2 | / |
| 6 | 腻子 | 20kg/桶 | t/a | 0.2 | 0.04 | / |
| 7 | 砂纸 | / | 万张 | 3 | 0.6 | / |
| 8 | 水性漆 | 20kg/桶 | t/a | 30 | 6 | / |
| 9 | 水 | / | m3/a | 994 | 199 | / |
| 10 | 电 | / | 万kwh/a | 42.3 | 8.46 | / |

注：企业2019年6月-10月原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

浙江杉格木业股份有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。废水主要为水帘废水、喷淋废水和生活废水。根据企业2019年6月-2019年9月水费发票得到用水量为335吨，折算企业项目全年用水量为1340，则废水年排放量为1072吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目主要从事门板及木饰面的生产加工，其生产工艺及产污环节见图3-3。

板材

木加工

（锯、刨、铣、砂光等）

组装

白乳胶

冷压/热压

贴木皮

封边

雕刻/镂铣

补灰

打磨

喷漆

晾干

成品入库

检验包装

粉尘

边角料

木皮、水性胶水

胶水废气

废木皮

胶渣

封边胶

封边胶废气

废木皮

胶渣

粉尘

腻子

粉尘

水性漆

喷漆废气

晾干废气

胶水废气

胶渣

胶水废气

图3-3 产品工艺流程及污染流程图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》，本项目性质、地址、设备、规模和工艺无变动。环保治理措施方面水帘废水和喷淋废水无化学氧化池；打磨粉尘收集不外排；胶水废气与喷漆房废气合并排放以上不属于重大变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目主要废水为水帘废水、喷淋废水和生活废水。水帘废水和喷淋废水经厂区废水处理设施预处理后和经化粪池预处理后的生活污水一起纳管，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂处理达标后排入杭州湾。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |
| 水帘废水、喷淋废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、石油类 | 间歇 | 废水处理设施 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，本项目产生的废气主要为木加工废气、喷漆废气1#和喷漆废气2#。废气来源及处理方式见表4-2，废气处理设施流程图见图4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木加工 | 颗粒物 | 间歇 | 布袋除尘器 | 15 | 环境 |
| 喷漆废气1# | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 间歇 | 水喷淋、活性炭、UV光解 | 15 | 环境 |
| 喷漆废气2# | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 间歇 | 水喷淋、活性炭、UV光解 | 15 | 环境 |

废气处理工艺流程：

4.1.3 噪声

本项目主要噪声源为木工设备、风机、空压机等设备运行。企业优先选用低噪声设备；合理布局，将较高噪声设备放置于车间中央位置；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；夜间不生产，厂区四周设有绿化带。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目危险废物胶渣（900-014-13）、废危化品包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废水污泥（900-252-12）放置于危废房内，收集后委托有资质单位处置。

一般固废废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘外卖综合利用；废砂纸、生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量 （吨/年） | 2019年6月-10月产生量（吨） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 木加工 | 一般固废 | 182.57 | 36.5 | 外售进行综合利用。 | / |
| 2 | 废木皮 | 贴木皮、封边 | 一般固废 | 1.00 | 0.2 | 外售进行综合利用。 | / |
| 3 | 胶渣 | 组装、贴木皮、封边 | 危险废物 | 0.06 | 0.01 | 委托金泰莱环保科技有限公司处置 | 浙危废经第122号 |
| 4 | 一般废包装材料 | 原辅料使用和包装过程 | 一般固废 | 5.00 | 1 | 外售进行综合利用。 | / |
| 5 | 废危化品包装桶 | 胶水、水性漆等使用 | 危险废物 | 3.41 | 0.68 | 委托金泰莱环保科技有限公司处置 | 浙危废经第122号 |
| 6 | 木屑粉尘 | 粉尘治理、木加工等 | 一般固废 | 16.94 | 3.39 | 外售进行综合利用。 | / |
| 7 | 漆渣 | 水帘除漆雾 | 危险废物 | 5.63 | 1.13 | 委托金泰莱环保科技有限公司处置 | 浙危废经第122号 |
| 8 | 废水污泥 | 废水处理 | 危险废物 | 0.44 | 0.09 | 委托金泰莱环保科技有限公司处置 | 浙危废经第122号 |
| 9 | 废砂纸 | 打磨 | 一般固废 | 0.45 | 0.09 | 混入生活垃圾，由环卫部门统一清运。 | / |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 7.5 | 1.5 | 由环卫部门统一清运。 | / |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为水帘废水、喷淋废水和生活污水。企业目前无在线监测装置(无要求)。

4.2.2.2 废气

该项目废气处理设施进、出口均设置有采样平台和采样孔。采样孔开设于平直管道上，避开变径管、涡流区等不符合要求的位置，孔径符合相应规范。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目该项目总投资1200万元，其中环保投资68万元，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 10 |
| 废气治理 | 65 |
| 噪声治理 | 3 |
| 固废治理 | 5 |
| 合计 | 68 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：新建项目 规模：年产50000平方米门板及木饰面 建设地址：桐乡市崇福镇鹏辉大道450号1幢2楼西 | 性质：新建项目 规模：年产50000平方米门板及木饰面 建设地址：桐乡市崇福镇鹏辉大道450号1幢2楼西 | 与环评要求一致。 |
| 废水：要求企业做好雨污分流、清污分流工作，水帘废水、喷淋废水经混凝沉淀+化学氧化处理达标后纳管。生活污水经厂区现有化粪池预处理达标后纳管排放。 | 废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。帘废水和喷淋废水经厂区废水处理设施预处理后和经化粪池预处理后的生活污水一起纳管，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂处理达标后排入杭州湾。 该项目生产废水处理设施出口、废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。 | 与环评要求一致。 |
| 废气：本项目粉尘收集后经脉冲布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。 胶水废气和油漆废气。本项目胶水废气收集后经水喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后经 15m高排气筒排放；喷漆房产生的废气收集后先经水帘除漆雾后再经水喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后经15m高排气筒排放。晾干废气收集后经水喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后经 15m高排气筒排放。 | 废气：本项目木加工粉尘收集后经脉冲布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放；喷漆废气1#、2#收集后经水喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后经 15m高排气筒排放。 该项目木加工废气处理设施出口污染物颗粒物浓度及排放速率小时均值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。 该项目喷漆废气处理设施出口1#、2#污染非甲烷总烃、臭气浓度浓度及排放速率小时均值均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值。 木加工废气处理设施去除效率为95.4%，喷漆废气处理设施1#去除效率为90.5%，喷漆废气处理设施2#去除效率为91.4%。 该项目厂界污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃和臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制。喷漆房1米处非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度限值。 | 胶水废气与喷漆房废气合并排放，木加工废气处理设施收集效率未达到环评要求，其余与环评要求一致。 |
| 噪声：要求企设备选用低噪声型，对功率较大的高噪声设备应集中布置并设于室内，采取综合降噪措施。合理制定生产计划，严格控制生产作业时间。加强设备维护，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 | 噪声：企业优先选用低噪声设备；合理布局，将较高噪声设备放置于车间中央位置；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；夜间不生产，厂区四周设有绿化带。 该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：本项目产生的边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘、废砂纸属于一般固废，收集后外卖，综合利用；员工生活垃圾交当地环卫部门清运处理。只要对本项目产生的一般固废加强管理，及时回收或清运，一般固废不会对周围环境造成污染影响。 | 固体废物：本项目危险废物胶渣（900-014-13）、废危化品包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废水污泥（900-252-12）放置于危废房内，收集后委托有资质单位处置。 一般固废废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘外卖综合利用；废砂纸、生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：本项目总量控制指标：废水量2300吨/年，化学需氧量0.115吨/年，氨氮0.012吨/年，工业粉尘0.488吨/年，VOCs0.376吨/年。 | 总量控制：该项目废水排放总量为1072吨/年，化学需氧量排放总量为0.0536吨/年，氨氮排放总量为0.0054吨/年，工业粉尘0.138吨/年，VOCs有组织排放总量0.210吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

- 桐乡市环境保护局于2019年2月11日以（桐环桐建[2019]0032号）对本项目进行备案，具体详见附件1。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目废水处理设施出口、废水入管网口执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 石油类（mg/L） | 20 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气

该项目木加工废气处理设施出口执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

该项目喷漆废气处理设施出口1#、2#执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值。废气执行标准限值见表6-2。

表6-2 有组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度 （米） | 允许排放速率 （kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 15 | / | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值 |
| 臭气浓度 | 800 | 15 | / |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |

6.2.2无组织废气

该项目无组织废气颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃和臭气浓度执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制。具体标准值见表6-3。

表6-3无组织废气排放标准

| 污染物 | 无组织监控点浓度限值（mg/m3） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制 |
| 臭气浓度 | 20 |  |

## 6.3噪声执行标准

该项目东、南、西、北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。噪声执行标准见表6-4。

表6-4 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-3。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、悬浮物 | 监测2天，每天4次 |
| 废水处理设施进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、石油类 | 监测2天，每天2次 |
| 废水处理设施进口 | pH值、化学需氧量、氨氮、石油类 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 木加工废气处理设施进口、出口 | 监测2天，每天3次 |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 喷漆废气处理设施进口、出口1# | 监测2天，每天3次 |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 喷漆废气处理设施进口、出口2# | 监测2天，每天3次 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 | 项目厂界四周各设 1个监测点、喷漆房厂界设 1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器指向声源处，监测2天，昼间监2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.04mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重 量法 GB/T 15432-1995 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 红外分光测油仪 | OIL460 | 石油类 | 检定合格 |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 生化培养箱 | 250B型 | 五日生化需氧量 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 7890A | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
| 报告编制人 | 陈一聪 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 钱雅君 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |
|  | 孙佳金 | 实验室检测员 | JW014 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.11.12 | 2019.11.12（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 6.07 | 6.09 | 0.02个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 461 | 456 | 0.55 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 8.26 | 8.28 | 0.12 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.59 | 0.59 | 0.00 | ≤±10 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2019.11.13 | 2019.11.13（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 6.08 | 6.09 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 448 | 449 | 0.11 | ≤±5 |
| 氨氮(mg/L) | 8.34 | 8.33 | 0.06 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 0.60 | 0.60 | 0.00 | ≤±10 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ190506号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.12 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019.11.13 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

浙江杉格木业股份有限公司产品主要为门板及饰面。本次验收规模为年产50000平方米门板及木饰面。浙江杉格木业股份有限公司产品的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表   单位：平方米

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2019.11.12 | 门板及木饰面：137 | 82 | 167 |
| 2019.11.13 | 门板及木饰面：143 | 86 | 167 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废水处理设施进出口各污染因子浓度的日均值，得出环保设施的处理效率。废水处理设施处理效率见表9-2。

表9-2 废水处理设施效率统计表

| 监测日期 | 监测点位 | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.12 | 废水处理设施进口 | 635 | 2.01 | 17.4 |
|  | 废水处理设施出口 | 408 | 2 | 14 |
|  | 废水处理设施效率（%） | 35.7 | 0.498 | 19.5 |
| 2019.11.12 | 废水处理设施进口 | 611 | 2.08 | 18.4 |
|  | 废水处理设施出口 | 400 | 1.83 | 11.3 |
|  | 废水处理设施效率（%） | 34.5 | 12.0 | 38.6 |
| 二日综合去除效率 |  | 35.1 | 6.2 | 29.1 |

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下。根据喷胶废气处理设施进、出口各污染因子的排放速率，得出环保设施的处理效率。废气处理设施处理效率见表9-3。

表9-3 喷胶废气处理设施处理效率

| 采样日期 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理效率（%） |  |
| 2019.11.12 | 木加工废气处理设施 | 95.4 | 95.4 |
| 2019.11.13 |  | 95.3 |  |
| 2019.11.12 | 喷漆废气处理设施1# | 89.9 | 90.5 |
| 2019.11.13 |  | 91.1 |  |
| 2019.11.12 | 喷漆废气处理设施2# | 90.5 | 91.4 |
| 2019.11.13 |  | 92.3 |  |

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ190506-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该项目废水处理设施出口和废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。废水入管网口监测结果见表9-4，废水处理设施出口监测结果见表9-5。

表9-4 废水监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 11.12 | 09:05 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 6.05 | 458 | 6 | 8.34 | 4.2 | 0.59 |
|  | 11:08 |  |  | 6.10 | 463 | 8 | 8.19 | 4.2 | 0.60 |
|  | 13:11 |  |  | 6.08 | 458 | 7 | 8.40 | 4.3 | 0.59 |
|  | 15:15 |  |  | 6.07 | 461 | 7 | 8.26 | 4.3 | 0.59 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.05-6.10 | 460 | 7 | 8.30 | 4.3 | 0.59 |
| 2019 11.13 | 09:15 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 6.07 | 443 | 7 | 8.24 | 3.6 | 0.60 |
|  | 11:20 |  |  | 6.02 | 447 | 7 | 8.18 | 3.6 | 0.61 |
|  | 13:21 |  |  | 6.11 | 442 | 7 | 8.47 | 3.6 | 0.58 |
|  | 15:26 |  |  | 6.08 | 448 | 6 | 8.34 | 3.6 | 0.60 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.02-6.11 | 445 | 7 | 8.31 | 3.6 | 0.60 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 500 | 400 | 35 | 20 | 8 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506号。

表9-5 废水监测结果

| 采样 日期 | 采样时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.12 | 09:20 | 废水处理设施出口 | 淡黄色微浑 | 7.02 | 408 | 1.67 | 13.9 |
|  | 11:15 |  |  | 7.05 | 411 | 1.54 | 14.1 |
|  | 13:30 |  |  | 7.07 | 405 | 1.79 | 14.0 |
|  | 15:25 |  |  | 7.04 | 407 | 1.74 | 14.0 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.05 | 408 | 1.69 | 14.0 |
| 2019.11.13 | 09:36 | 废水处理设施出口 | 淡黄色微浑 | 7.09 | 398 | 1.57 | 12.1 |
|  | 11:28 |  |  | 7.05 | 400 | 1.87 | 12.1 |
|  | 13:45 |  |  | 7.04 | 401 | 1.84 | 12.1 |
|  | 15:39 |  |  | 7.03 | 402 | 1.92 | 12.0 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 7.05 | 400 | 1.80 | 12.1 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 500 | 35 | 20 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506号。

9.2.2.2 废气

（1）有组织排放

该项目木加工废气处理设施出口浓度均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。喷漆废气处理设施出口1#、2#浓度均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值。有组织废气监测点位见图3-2，有组织排放监测结果见表9-6。

表9-6 项目有组织监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 颗粒物（mg/m3） | 颗粒物排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 臭气浓度 （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木加工废气处理设施进口 | 2019.11.12 | 100.0 | 1.25 | / | / | / |
|  |  | 101.8 | 1.24 | / | / | / |
|  |  | 98.8 | 1.26 | / | / | / |
|  | 2019.11.13 | 99.5 | 1.19 | / | / | / |
|  |  | 99.9 | 1.26 | / | / | / |
|  |  | 100.4 | 1.22 | / | / | / |
| 木加工废气处理设施出口 | 2019.11.12 | 4.9 | 5.73×10-2 | / | / | / |
|  |  | 5.0 | 5.62×10-2 | / | / | / |
|  |  | 4.9 | 5.89×10-2 | / | / | / |
|  | 2019.11.13 | 5.0 | 5.32×10-2 | / | / | / |
|  |  | 5.5 | 6.44×10-2 | / | / | / |
|  |  | 4.8 | 5.45×10-2 | / | / | / |
| 喷漆废气处理设施进口1# | 2019.11.12 | / | / | 27.3 | 0.431 | 1738 |
|  |  | / | / | 21.8 | 0.328 | 2317 |
|  |  | / | / | 30.2 | 0.469 | 2317 |
|  | 2019.11.13 | / | / | 24.5 | 0.392 | 3090 |
|  |  | / | / | 28.0 | 0.450 | 2317 |
|  |  | / | / | 29.4 | 0.475 | 1738 |
| 喷漆废气处理设施出口1# | 2019.11.12 | / | / | 2.62 | 3.91×10-2 | 550 |
|  |  | / | / | 2.79 | 4.19×10-2 | 733 |
|  |  | / | / | 2.83 | 4.28×10-2 | 733 |
|  | 2019.11.13 | / | / | 2.76 | 4.17×10-2 | 733 |
|  |  | / | / | 2.83 | 4.26×10-2 | 550 |
|  |  | / | / | 2.15 | 3.25×10-2 | 550 |
| 喷漆废气处理设施进口2# | 2019.11.12 | / | / | 23.5 | 0.408 | 2317 |
|  |  | / | / | 28.0 | 0.477 | 3090 |
|  |  | / | / | 34.8 | 0.585 | 2317 |
|  | 2019.11.13 | / | / | 36.5 | 0.618 | 3090 |
|  |  | / | / | 36.2 | 0.627 | 2317 |
|  |  | / | / | 37.1 | 0.637 | 2317 |
| 喷漆废气处理设施出口2# | 2019.11.12 | / | / | 2.64 | 4.11×10-2 | 550 |
|  |  | / | / | 3.15 | 4.84×10-2 | 550 |
|  |  | / | / | 3.36 | 5.05×10-2 | 733 |
|  | 2019.11.13 | / | / | 3.51 | 5.40×10-2 | 550 |
|  |  | / | / | 2.78 | 4.15×10-2 | 733 |
|  |  | / | / | 3.10 | 4.85×10-2 | 733 |
| 执行标准 |  | 120 | 3.5 | 60 | / | 800 |
| 达标情况 |  | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506-1a号

（2）无组织废气监测

该项目厂界无组织废气颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃和臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制。喷漆房1米处非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度限值.无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-7，无组织排放监测结果见表9-8和表9-9。

表9-7 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气状况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.12 | 09:05-10:25 | 多云 | 12 | 北风 | 102.0 | 2.5 |
| 2019.11.12 | 11:07-12:25 | 多云 | 14 | 北风 | 101.8 | 3.2 |
| 2019.11.12 | 13:10-14:28 | 多云 | 16 | 北风 | 101.7 | 3.4 |
| 2019.11.12 | 15:09-16:26 | 多云 | 15 | 北风 | 101.8 | 2.8 |
| 2019.11.13 | 08:55-10:11 | 多云 | 14 | 北风 | 101.8 | 2.0 |
| 2019.11.13 | 10:57-12:18 | 多云 | 16 | 北风 | 101.6 | 2.9 |
| 2019.11.13 | 13:00-14:19 | 多云 | 18 | 北风 | 101.6 | 2.5 |
| 2019.11.13 | 15:01-16:20 | 多云 | 16 | 北风 | 101.7 | 2.6 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506-1b号。

表9-8 无组织废气排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2019.11.12 | 0.314 | 0.43 | <10 |
|  |  | 0.302 | 0.39 | <10 |
|  |  | 0.310 | 0.34 | <10 |
|  |  | 0.305 | 0.29 | <10 |
|  | 2019.11.13 | 0.323 | 0.25 | <10 |
|  |  | 0.311 | 0.26 | <10 |
|  |  | 0.319 | 0.25 | <10 |
|  |  | 0.314 | 0.33 | <10 |
| 南厂界 | 2019.11.12 | 0.446 | 0.76 | <10 |
|  |  | 0.441 | 0.730 | <10 |
|  |  | 0.447 | .73 | <10 |
|  |  | 0.436 | 0.49 | <10 |
|  | 2019.11.13 | 0.454 | 0.47 | <10 |
|  |  | 0.449 | 0.44 | <10 |
|  |  | 0.456 | 0.420 | <10 |
|  |  | 0.444 | .50 | <10 |
| 西厂界 | 2019.11.12 | 0.233 | 0.30 | <10 |
|  |  | 0.233 | 0.32 | <10 |
|  |  | 0.249 | 0.30 | <10 |
|  |  | 0.249 | 0.21 | <10 |
|  | 2019.11.13 | 0.240 | 0.23 | <10 |
|  |  | 0.240 | 0.19 | <10 |
|  |  | 0.257 | 0.27 | <10 |
|  |  | 0.257 | 0.17 | <10 |
| 北厂界 | 2019.11.12 | 0.105 | 0.23 | <10 |
|  |  | 0.119 | 0.16 | <10 |
|  |  | 0.114 | 0.16 | <10 |
|  |  | 0.103 | 0.18 | <10 |
|  | 2019.11.13 | 0.110 | 0.10 | <10 |
|  |  | 0.125 | 0.13 | <10 |
|  |  | 0.120 | 0.10 | <10 |
|  |  | 0.108 | 0.14 | <10 |
| 执行标准 |  | 1.0 | 4.0 | 20 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506-1b号。

表9-9 边界废气排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 喷漆房1米处 | 2019.11.12 | 1.07 |
|  |  | 0.82 |
|  |  | 0.85 |
|  |  | 0.80 |
|  | 2019.11.13 | 0.87 |
|  |  | 0.88 |
|  |  | 1.06 |
|  |  | 0.88 |
| 执行标准 |  | 10 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506-1b号。

9.2.2.3 厂界噪声

浙江杉格木业股份有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-10。

表9-10 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.12 | 东厂界 | 机械噪声 | 09:00 | 61.3 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 09:11 | 59.7 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 09:22 | 60.1 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 09:32 | 62.4 | 65 | 达标 |
| 2019.11.13 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:15 | 60.7 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:26 | 61.8 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:36 | 59.3 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:47 | 61.2 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190506-2号。

9.2.2.4 固体废物

浙江杉格木业股份有限公司产生的固体废弃物主要为胶渣、废危化品包装桶、漆渣、废水污泥、废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘、废砂纸和生活垃圾。

本项目危险废物胶渣（900-014-13）、废危化品包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废水污泥（900-252-12）放置于危废房内，收集后委托有资质单位处置。

一般固废废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘外卖综合利用；废砂纸、生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

根据企业2019年6月-2019年9月水费发票得到用水量为335吨，折算企业项目全年用水量为1340，则废水年排放量为1072吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-11。

表9-11 企业废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.0536 | 0.0054 |

（2）颗粒物、VOCs有组织年排放量

该公司废气处理设施正常运行，运行时间约为2400小时。根据监测报告数据，计算得出该企业废气污染因子年排放量。（计算方式=平均排放速率×废气处理设施运行时间）。废气监测因子排放量见表9-12。

表9-12 废气污染因子年排放量

项目

| 排放口 | 非甲烷总烃（吨/年） | 颗粒物（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 喷漆废气处理设施出口1# | 0.09624 | / |
| 喷漆废气处理设施出口2# | 0.1136 | / |
| 木加工粉尘处理设施出口 | / | 0.138 |
| 合计 | 0.210 | 0.138 |

（3）总量控制

该项目废水排放总量为1072吨/年，化学需氧量排放总量为0.0536吨/年，氨氮排放总量为0.0054吨/年，VOCs有组织排放总量0.210吨/年，工业粉尘0.138吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

该项目木加工废气处理设施去除效率为95.4%，未达到环评要求；喷漆废气处理设施1#废气处理设施去除效率为90.5%，达到环评要求；废气处理设施去除效率为91.4%，达到环评要求。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水处理设施出口和废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3废气监测结果

该项目木加工废气处理设施出口污染物颗粒物浓度及排放速率小时均值最大值均达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

该项目喷漆废气处理设施出口1#、2#污染非甲烷总烃、臭气浓度浓度及排放速率小时均值最大值均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值。

该项目厂界污染物颗粒物浓度最大值低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃和臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制。

该项目喷漆房1米处非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度限值。

10.1.4 厂界噪声监测结果

浙江杉格木业股份有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

浙江杉格木业股份有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

10.1.6 总量控制结论

浙江杉格木业股份有限公司废水排放总量为1072吨/年，化学需氧量排放总量为0.0536吨/年，氨氮排放总量为0.0054吨/年，VOCs有组织排放总量0.210吨/年，工业粉尘0.138吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

## 10.2 验收监测总结论

浙江杉格木业股份有限公司年产年产50000平方米门板及木饰面新建项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足整体竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 |  |  |  | 桐乡市崇福镇鹏辉大道450号1幢2楼西 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C211家具制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R新建 £改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 120°27′16.07″ 30°32′40.78″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产50000平方米门板及木饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产50000平方米门板及木饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 桐环桐建[2019]0032号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2017.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019.6 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 浙江杉格木业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 5.67 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 6.92 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 50 |  | 废气治理（万元） |  |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 3 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 5 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江杉格木业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.1702 |  | 0.2300 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.1702 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0536 |  | 0.115 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0536 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0054 |  | 0.012 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0054 |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 烟粉尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.138 |  | 0.488 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.138 |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | 120 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.210 |  | 0.376 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.210 |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件1：