浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目竣工环境保护设施验收意见

2020年5月5日，浙江杉格木业股份有限公司根据《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目”竣工环境保护设施现场验收检查会。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设性质为改扩建，建设单位为浙江杉格木业股份有限公司，建设地点位于桐乡市崇福镇鹏辉大道450号的闲置厂房4500m2，利租赁浙江鹏辉办公家具制造有限公司闲置厂房，设计年产50000平方米门板及木饰面。

- （二）建设过程及环保审批情况

2019年1月，企业委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》。2019年2月11日，桐乡市环境保护局以桐环备[2017]232号对该项目进行备案。本项目于2019年6月建成投入试生产。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1200万元，其中实际环保投资83万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江杉格木业股份有限公司年产50000平方米门板及木饰面新建项目环境影响报告表》中所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，本项目性质、设备、规模、地址、工艺、环保治理措施和地址与登记表一致，未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目污染治理措施结果如下：

- （一）废水

本项目废水为水帘废水、喷淋废水和生活废水。水帘废水和喷淋废水经厂区废水处理设施预处理后和经化粪池预处理后的生活污水一起纳管，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

本项目木加工粉尘收集后经脉冲布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放；喷漆废气1#、2#收集后经水喷淋+活性炭吸附+UV光解处理后经 15m高排气筒排放。

（三）噪声

- 企业优先选用低噪声设备；各类泵外覆隔声材料，进行减振和隔声处理；车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；厂区四周设有绿化带。

（四）固废

- 本项目危险废物胶渣（900-014-13）、废危化品包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废水污泥（900-252-12）放置于危废房内，收集后委托有资质单位处置。

- 一般固废废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘外卖综合利用；废砂纸、生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施。企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响登记表及审批部门相关审批决定中对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2019年10月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年年11月12至11月13日对本项目开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告[编号：HJ190506-YH]，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业生产废水处理设施出口、废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

2、验收监测期间，木加工废气处理设施出口污染物颗粒物浓度及排放速率小时均值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。喷漆废气处理设施出口1#、2#污染非甲烷总烃、臭气浓度浓度及排放速率小时均值均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 2 中的大气污染物特别排放限值。。

厂界污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃和臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 6 中的企业厂界大气污染物浓度限制。

喷漆房1米处非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表 5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度限值。

3、验收监测期间，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

- 4、本项目危险废物胶渣（900-014-13）、废危化品包装桶（900-041-49）、漆渣（900-252-12）、废水污泥（900-252-12）放置于危废房内，收集后委托有资质单位处置。

- 一般固废废边角料、废木皮、一般废包装材料、木屑粉尘外卖综合利用；废砂纸、生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

5、浙江杉格木业股份有限公司废水排放总量为1072吨/年，化学需氧量排放总量为0.0536吨/年，氨氮排放总量为0.0054吨/年，VOCs有组织排放总量0.210吨/年，工业粉尘0.138吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气及噪声等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本次会议认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年5月5日