嘉兴有定食品有限公司年产果冻食品120吨技改项目

竣工环境保护验收意见

2020年5月10日，嘉兴有定食品有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴有定食品有限公司年产果冻食品120吨技改项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴有定食品有限公司、检测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉兴有定食品有限公司成立于2012年，位于位于桐乡市石门镇新村路18号1幢，在原有已审批产品基础上拟实施年产果冻食品120吨技改项目，项目拟投资30万元，利用原租用的厂房作为生产用房。本项目投产后，年产果冻食品120吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2017年1月委托煤科集团杭州环保研究院有限公司完成了《嘉兴有定食品有限公司年产果冻食品120吨技改项目环境影响报告表》的编制。2017年6月20日，桐乡市环境保护局以桐环建[2017]0142号文对该项目提出批复。该项目于2019年4月建成投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护设施验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资30万元，其中实际环保投资10.5万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴有定食品有限公司年产果冻食品120吨技改项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经现场调查确认，本项目设备、生产工艺流程、污染防治措施、原辅料、生产规模、建设地点及项目性质与环评内容基本一致，没有发生重大变化，蒸汽管道尚未接通，本项目供热采用天然气供热，天然气属于清洁能源，不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

该项目已实行清污分流，雨污分流。生产废水经污水处理后与经化粪池处理的生活污水经一起排入桐乡市污水官网。

（二）废气

本项目不设食堂；天然气废气经收集后高空排放。

（三）噪声

- 该项目合理布局，优先选用高效低噪声设备；车间采取整体隔声措施，对高噪声设备安装减震垫并在生产时关闭车间门窗；定期对生产设备的日常维护和保养已保证设备的正常工作运行状态；厂区四周设有绿化带。

（四）固废

- 本项目生产过程产生的芋头皮、红薯皮定期外运至饲料加工厂，沉渣和收集的粉尘产生量极小，混入生活垃圾处理，生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门相关审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2019年7月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年7月29-30日，2020年4月21-22日分两个生产周期对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，嘉兴有定食品有限公司在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，嘉兴有定食品有限公司废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度最大值低于《污水综合排放标准》（GB8978–1996）表4中的三级标准，其中NH3-N浓度最大值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的标准值。

2、验收监测期间，嘉兴有定食品有限公司生产过程产生的二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物浓度最大值均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值。

该项目厂界无组织废气颗粒物浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。臭气浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级标准。

3、验收监测期间，项目所在各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目生产过程产生的废包装袋外卖综合利用；污泥尚未产生；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。

- 5、嘉兴有定食品有限公司全厂废水排放总量为953吨/年，化学需氧量排放总量为0.048吨/年，氨氮排放总量为0.0048吨/年，二氧化硫排放量为0.0016（吨/年），氮氧化物排放量0.0152吨/年，颗粒物排放量0.0025（吨/年），均达到总量控制指标要求。(根据《建设项目环境影响报告表》，本项目排入环境的废水量控制值为0.015万吨/年，化学需氧量总量控制值为0.0075吨/年,氨氮总量控制值为0.00075吨/年。项目实施后，全公司排入环境的废水量为0.096万吨/年，化学需氧量总量控制值为0.048吨/年,氨氮总量控制值为0.0048吨/年。二氧化硫总量控制限值为0.0054吨/年，氮氧化物总量控制限值为0.0528吨/年)。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。嘉兴嘉卫检测科技有限公司出具的检测数据结论可信。验收组认为该项目已经具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

嘉兴有定食品有限公司