浙江华钛新材料科技有限公司新建项目

竣工环境保护设施先行验收监测报告

HJ190404-YH

建设单位：浙江华钛新材料科技有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2019年09月

建设单位法人代表:	 李 旖  旎

编制单位法人代表:	 董     梁

项  目  负  责  人:  过  树  清

报  告   编  写   人： 钱  雅  君

建设单位：浙江华钛新材料科技有限公司（盖章）

电话:13819058000

传真: /

邮编:314599

地址: 桐乡经济开发区迎宾大道385号1幢1楼

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314599

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3．项目建设情况	2

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	8

4．环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.2 其他环境保护设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	13

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	13

5.2 审批部门审批决定	14

6．验收执行标准	15

6.1废水执行标准	15

6.2废气执行标准	15

6.3噪声执行标准	15

6.4固废参照标准	16

6.5总量控制指标	16

7．验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

8．质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器	18

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9．验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 环保设施调试运行效果	20

10．验收监测结论	25

10.1 环保设施调试运行效果	25

10.2 验收监测总结论	26

附 件 目 录

附件1. 浙江华钛新材料科技有限公司环评批复意见

附件2. 浙江华钛新材料科技有限公司污水入网证明

附件3. 浙江华钛新材料科技有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件4. 浙江华钛新材料科技有限公司建设项目产品统计表及原辅料消耗一览表

附件5. 浙江华钛新材料科技有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件6. 浙江华钛新材料科技有限公司验收监测期间工况表

附件7. 浙江华钛新材料科技有限公司水量汇总表

附件8. 浙江华钛新材料科技有限公司应急预案备案表

附件9. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ190404、HJ190404-1b、HJ190404-2

# 1．项目概况

浙江华钛新材料科技有限公司成立于 2011 年 6 月，位于桐乡市经济开发区四期工业区，主要从事钛钢合金制品、不锈钢制品的制造、机械用电子元件的组装和自产产品的销售。计划总投资26400万元，实际投资8000万元，主要新征地66666.67m2，新建厂房面积40530m2利用业主自有土地进行生产经营，职工定员50人，预计项目投产后可形成年产钛合金制品5000t、不锈钢制品5000t；年组装机械用电子元件100万套。

2011年5月，企业委托浙江省环境工程有限公司编制了《浙江华钛新材料科技有限公司新建项目环境影响报告表》。2011年6月9日，桐乡市环境保护局以《桐乡市环境保护局建设项目环保审批表 （编号11-0456）》对该项目进行批复。

2011年7月10日，该项目开始建设，2019年4月15日完工并投入试生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受浙江华钛新材料科技有限公司的委托，嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护设施先行验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年8月22日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年9月11至9月12日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、浙江省环境工程有限公司《浙江华钛新材料科技有限公司新建项目环境影响报告表》，2011年5月；

2、桐乡市环境保护局，《桐乡市环境保护局建设项目环保审批表 编号11-0456》2011年6月9日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

5、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

8、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《浙江华钛新材料科技有限公司新建项目竣工环境保护验收监测方案》。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

浙江华钛新材料科技有限公司位于桐乡经济开发区四期工业区，经度120°33′09.19″，纬度30°36′29.73″。项目北面为浙江华钛新材料有限公司厂房，再以北为桐乡市二环南路；西面为浙江华钛新材料有限公司厂房，再以西为迎宾大道；南面为浙江华钛新材料有限公司厂房，再以南为高新西一路；东面为浙江华钛新材料有限公司厂房，再以东为空地。项目具体地理位置见图3-1，厂区周边情况及平面布置示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

浙江华钛新材料科技有限公司新建项目位于桐乡市经济开发区四期工业区，本项目总投资8000万元，主要是新征地66666.67m2，新建厂房面积40530m2，购置等离子切割机、卷管机、等离子焊接机等相关设备，形成年产钛合金制品5000t，其中不锈钢制品5000t（包括表面处理）与组装机械用电子元件100万套的生产线没有启动。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子切割机 | / | 1（台） | 1（台） |
| 2 | 卷管机 | / | 1（台） | 1（台） |
| 3 | 等离子焊接机 | / | 2（台） | 1（台） |
| 4 | 油压机 | / | 2（台） | 1（台） |
| 5 | 退火炉 | / | 2（台） | / |
| 6 | 车床 | / | 2（台） | 1（台） |
| 7 | 刨床 | / | 2（台） | 1（台） |
| 8 | 钻床 | / | 2（台） | 1（台） |
| 9 | 铣床 | / | 1（台） | 1（台） |
| 10 | 电焊机 | / | 3（台） | 3（台） |
| 11 | 酸洗槽 | 13m*1.6m*1.4m | 1（个） | / |
|  |  | 7m*1.6m*1.4m | 1（个） | / |
| 12 | 清洗槽 | 13m*1.6m*1.4m | 1（个） | / |
|  |  | 7m*1.6m*1.4m | 1（个） | / |
| 13 | 硝酸储罐 | 10m3 | 1（个） | / |
| 14 | 盐酸储罐 | 10m3 | 1（个） | / |
| 15 | 小型变频电源仪 | / | 2（台） | / |
| 16 | 调压器 | / | 2（台） | / |
| 17 | 万用表 | / | 4（只） | / |
| 18 | 电烙铁 | / | 100（把） | 20（把） |
| 19 | 示波器 | / | 1（台） | / |
| 20 | 耐压表 | / | 1（台） | / |
| 21 | 烘箱 | 3.5m*1.8m*2m | 1（个） | / |
| 22 | 空压机 | / | 2（台） | 2（台） |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 种类 | 环评设计数量 | 2019年1月-2019年6月产品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛钢合金制品 | 5000t/a | 2000t/a |
| 2 | 不锈钢制品 | 5000t/a | / |
| 3 | 机械用电子元件 | 100（万套/a） | / |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 环评设计消耗量 | 2019年1月-2019年6月产品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛合金原钢 | 5050t/a | 2000t/a |
| 2 | 不锈钢原钢 | 5050t/a | / |
| 3 | 电阻 | 若干 | / |
| 4 | 电容 |  | / |
| 5 | 二级管 |  | / |
| 6 | 小变压器 |  | / |
| 7 | 集成块 |  | / |
| 8 | 焊锡丝（无铅） | 50 t/a | / |
| 9 | 松香 | 0.05 t/a | / |
| 10 | 盐酸（30%） | 42.1 t/a | / |
| 11 | 硝酸（30%） | 35.3 t/a | / |
| 12 | 氢氧化钙 | 36.63 t/a | / |
| 13 | 润滑剂 | 2kg/a | 0.8kg/a |
| 14 | 乳化液 | 10kg/a | 4kg/a |

注：企业原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

浙江华钛新材料科技有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。本项目废水主要为生活废水和清洗废水，其中清洗废水本项目不在涉及。根据企业2019年1月-2019年6月水量汇总表得到用水量为643吨，折算企业全年用水量为1286吨，则废水年排放量为1028吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品为钛合金制品、不锈钢制品；机械用电子元件铝单板。环评时的生产工艺流程图详见图3-3。

图3-3 工艺流程流程图

目前钛合金制品实际生产工艺中减去了表面处理的酸洗等工艺，实际流程如下：

钛合金原钢——下料——刨——铣——电焊——抛光打磨——检验——包装成品

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《浙江华钛新材料科技有限公司新建项目环境影响报告表》，本项目没有不锈钢制品的清洗和酸洗生产工艺，故无清洗废水和酸雾产生，也不配套建设相应的污水与废气治理设施。企业也停止组装机械用电子元件，故不再使用无铅焊线以及松香。

本项目只从事钛合金制品的生产加工，在焊接过程中会产生少量焊接烟尘，经流动式焊烟吸收仪处理后排放，同时加强车间内通风，改善环境。由于还有经过环评与审批的生产设备还未安装与运行，目前运行的是通过审批的一部分，其性质、生产产品、生产工艺及污染防治措施与环评及批复相比，减少了有污染物产生的工段，其他没有发生重大变化，达到了环保设施先行验收条件。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目主要废水为生活废水。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目产生的焊接废气经流动式焊烟吸收仪处理后排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 排放形式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工 | 颗粒物 | 间歇 | 流动式焊烟吸收仪处理后 无组织 | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于等离子切割机、卷管机等设备。企业合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；各对较高噪声设备底部安装了减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；生产时，厂房门窗关闭。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

该企业全厂固废为钛钢合金加工产生的边角料，收集后外卖回收利用；企业机加工过程需要使用乳化液进行冷却，乳化液循环使用，定期更换产生的废乳化液厂内暂存；设备维护产生的废机油厂内暂存；生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 全厂固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量 | 2019年1-6月产生量 | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 铝卷分切、钛钢合金加工 | 一般固废 | 353（t/a） | 140 | 外卖回收利用 | / |
| 2 | 废乳化液 | 机加工 | 危险废物 | 3.13（t/a） | 0.25 | 厂内暂存 | / |
| 3 | 废机油 | 设备维护 | 危险废物 | 1.57（t/a） | 0.13 | 厂内暂存 | / |
| 4 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 30（t/a） | 5 | 委托环卫部门处置 | / |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水仅为生活废水，无生产性废水产生与排放，无需设置线监测装置。

4.2.2.2 废气

该项目废气为加工电焊烟尘废气，经流动式焊烟吸收仪后以无组织形式排放。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目该项目总投资8000万元，其中环保投资6万元，占总投资的0.15%。环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 2 |
| 废气治理 | 1 |
| 噪声治理 | 1 |
| 固废治理 | 2 |
| 合计 | 6 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：新建 规模：年产钛合金制品5000t、不锈钢制品5000t；年组装机械用电子元件100万套 建设地址：桐乡经济开发区四期工业区 | 性质：新建 规模：年产钛合金制品5000t； 建设地址：桐乡经济开发区四期工业区 | 符合环评要求。本次（先行）验收，部分产品还未实施。 |
| 废水：要求企业做好雨污分流、清污分流工作，清洗废水经石灰水中和沉淀预处理；食堂废水经隔油池处理、厕所废水经化粪池预处理后，汇同其他生活污水一并纳入市政污水管网，经桐乡申和水务有限公司处理达标后排入灵安桥港 | 废水：该项目已实行清污分流，雨污分流。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标排海。 该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。 | 符合环评要求。本项目没有清洗和酸洗生产工艺，故无清洗废水，也不配套建设相应的污水治理设施。 |
| 废气：要求企业对生产过程中有组织排放的酸雾经风机收集后通过高15米的排气筒排放；设置100米安全防护距离；对生产过程中有组织排放的焊锡烟尘经风机收集后通过15米高的排气筒排放；设置50米安全防护距离；安装流动的焊烟吸收仪，加强车间内的通风换气措施； | 废气：企业已在车间安装流动的焊烟吸收仪，保证车间通风。 该项目边界污染物颗粒物、氯化氢、氮氧化物、非甲烷总烃浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 | 符合环评要求。本项目没有酸洗生产工艺，故无酸雾产生，也不配套建设相应的废气治理设施。 |
| 噪声：要求企业选用低噪声环保设备，加强生产设备的日常维修、更新，使生产设备处于正常工况；车间内功能合理布局；空压机等高噪声设备安装消声、减震装置；生产车间安装歌声门、窗关闭好。 | 噪声：合理布局，将较高噪声的设备安装在中央位置；优先选用低噪声设备；各对较高噪声设备底部安装了减震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；生产时，厂房门窗关闭。 该项目东、南、北边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准，西边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类昼间标准 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：要求企业钢合金原钢剪切过程中产生的边角料、不锈钢合金原钢剪切过程中产生的边角料、插件边角料收集后出售；污泥、废酸、废润滑油、废乳化液；废次品退回给供货商。 | 固体废物：该企业全厂固废为钛钢合金加工产生的边角料，收集后外卖回收利用；机加工过程需要使用乳化液进行冷却，乳化液循环使用，定期更换产生的废乳化液厂内暂存；设备维护产生的废机油厂内暂存；生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。 | 已核实固废核查报告一致。 |
| 总量控制：本项目总量控制指标：废水量1275吨/年，化学需氧量0.1149吨/年，氨氮0.128吨/年。 | 总量控制：该项目废水排放总量为1028吨/年，化学需氧量排放总量为0.0514吨/年，氨氮排放总量为0.00514吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

桐乡市环境保护局，《桐乡市环境保护局建设项目环保审批表 编号11-0456》，2011年6月9日

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 五日生化需氧（mg/L） | 300 |  |
| 动植物油（mg/L） | 100 |  |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |

## 6.2废气执行标准

6.2.1无组织废气

该项目无组织废气颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。具体标准值见表6-2。

表6-2无组织废气排放标准

| 污染物 | 无组织监控点浓度限值（mg/m3） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |

## 6.3噪声执行标准

该项目东、南、北边界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，西边界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准。噪声执行标准见表6-3。

表6-3 边界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、北边界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 西边界 | 等效A声级 | dB(A) | 70（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

## 6.5总量控制指标

根据《浙江华钛新材料科技有限公司新建项目环境影响报告表》，本项目总量控制指标：废水排放量1275t/a，CODcr0.1149t/a，NH-N30.128t/a。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 项目边界四周各设 1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 边界噪声监测

在边界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在边界外1米处，传声器位置指向声源处，监测2天，昼间监2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 边界噪声 | 企业边界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.04mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995、环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T15432-1995)修改单 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物、颗粒物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 红外分光测油仪 | OIL460 | 动植物油 | 检定合格 |
| 生化培养箱 | 250B型 | 五日生化需氧量 | 检定合格 |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
| 报告编制人 | 钱雅君 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.9.11 | 2019.9.11（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 6.75 | 6.77 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 129 | 130 | 0.39 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 49.9 | 49.5 | 0.40 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 15.6 | 15.7 | 0.32 | ≤±5 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2019.9.12 | 2019.9.12（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.69 | 7.71 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 123 | 126 | 1.20 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 48.3 | 48.7 | 0.41 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 15.3 | 15.2 | 0.33 | ≤±5 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ190404号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019.9.12 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

浙江华钛新材料科技有限公司本项目产品主要为铝单板、铝蜂窝板、装饰金属板。浙江华钛新材料科技有限公司产品的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2019.9.11 | 钛钢合金制品：12.5t/a | 75.0 | 16.7t/a |
| 2019.9.12 | 钛钢合金制品：12.7 t/a | 76.0 | 16.7t/a |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，本项目排放废水仅为生活污水，生活污水采用化粪池处理，未取进口水样，故本次验收对生活污水去除效率不做评价。

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。本项目废气以无组织形式排放，无需计算去除效率。

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ190404-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，边界噪声均达到环评要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-2。

表9-2 废水处理设施进口监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 09:15 | 废水入管网口 | 灰色微浑 | 6.74 | 132 | 54.3 | 16.0 | 21 | 1.8 |
|  | 11:16 |  |  | 6.66 | 135 | 51.5 | 15.4 | 20 | 1.8 |
|  | 13:18 |  |  | 6.80 | 131 | 52.3 | 16.2 | 20 | 1.8 |
|  | 15:19 |  |  | 6.75 | 129 | 49.9 | 15.6 | 20 | 1.7 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.66～6.80 | 132 | 52.0 | 15.8 | 20 | 1.8 |
| 2019.9.12 | 09:37 | 废水入管网口 | 灰色微浑 | 6.72 | 124 | 47.5 | 15.6 | 21 | 1.1 |
|  | 11:39 |  |  | 7.82 | 126 | 50.7 | 15.9 | 21 | 1.1 |
|  | 13:40 |  |  | 7.74 | 127 | 46.3 | 15.7 | 20 | 1.0 |
|  | 15:43 |  |  | 7.69 | 123 | 48.3 | 15.3 | 19 | 1.1 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.72～7.82 | 125 | 48.2 | 15.6 | 20 | 1.1 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 500 | 300 | 35 | 400 | 100 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190404号。

9.2.2.2 废气

（1）无组织废气监测

该项目边界无组织废气污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-3，无组织排放监测结果见表9-4。

表9-3 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气状况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 09:00-10:05 | 晴 | 29 | 东风 | 100.6 | 2.1 |
| 2019.9.11 | 11:00-12:05 | 晴 | 32 | 东风 | 100.6 | 2.3 |
| 2019.9.11 | 13:00-14:05 | 晴 | 33 | 东风 | 100.6 | 2.2 |
| 2019.9.11 | 15:00-16:05 | 晴 | 30 | 东风 | 100.6 | 1.7 |
| 2019.9.12 | 09:00-10:05 | 晴 | 28 | 东风 | 100.7 | 2.2 |
| 2019.9.12 | 11:00-12:05 | 晴 | 31 | 东风 | 100.4 | 1.9 |
| 2019.9.12 | 13:00-14:05 | 晴 | 32 | 东风 | 100.2 | 2.1 |
| 2019.9.12 | 15:00-16:05 | 晴 | 31 | 东风 | 100.4 | 2.1 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190404-1b号。

表9-4 无组织废气排放监测结果

| 采样日期 监测点位 | 2019.9.11 |  |  |  | 2019.9.12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 东边界 | 0.122 | 0.111 | 0.117 | 0.112 | 0.123 | 0.104 | 0.118 | 0.116 |
| 南边界 | 0.229 | 0.266 | 0.276 | 0.258 | 0.257 | 0.262 | 0.269 | 0.274 |
| 西边界 | 0.492 | 0.513 | 0.497 | 0.470 | 0.506 | 0.492 | 0.504 | 0.495 |
| 北边界 | 0.307 | 0.301 | 0.303 | 0.290 | 0.326 | 0.319 | 0.321 | 0.307 |
| 执行标准 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190404-1b号。

9.2.2.3 边界噪声

浙江华钛新材料科技有限公司东、南、北边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准，西边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类昼间标准，边界噪声监测点位见图3-2，边界噪声监测结果见表9-5。

表9-5 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 东边界 | 机械噪声 | 10:04 | 62.4 | 65 | 达标 |
|  | 南边界 | 机械噪声 | 10:15 | 56.3 | 65 | 达标 |
|  | 西边界 | 机械噪声 | 10:27 | 58.5 | 70 | 达标 |
|  | 北边界 | 机械噪声 | 10:38 | 57.7 | 65 | 达标 |
| 2019.9.12 | 东边界 | 机械噪声 | 10:02 | 61.9 | 65 | 达标 |
|  | 南边界 | 机械噪声 | 10:13 | 58.6 | 65 | 达标 |
|  | 西边界 | 机械噪声 | 10:25 | 56.0 | 70 | 达标 |
|  | 北边界 | 机械噪声 | 10:37 | 57.3 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190404-2号。

9.2.2.4 固体废物

浙江华钛新材料科技有限公司全厂固废为铝卷分切、钛钢合金加工产生的边角料，收集后外卖回收利用；机加工过程需要使用乳化液进行冷却，乳化液循环使用，定期更换产生的废乳化液厂内暂存；设备维护产生的废机油厂内暂存；生活垃圾存放于加盖垃圾桶内，委托环卫部门定时清运。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

根据企业2019年1月-2019年6月水量汇总表得到用水量为643吨，折算企业全年用水量为1286吨，则废水年排放量为1028吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和桐乡申和水务有限公司废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-6。

表9-6 企业全厂废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.0514 | 0.00514 |

（2）总量控制

该项目废水排放总量为1028吨/年，化学需氧量排放总量为0.0514吨/年，氨氮排放总量为0.00514吨/年，均低于环评主要污染物总量控制。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收期间，入网污水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

验收监测期间，本项目排放废水仅为生活污水，生活污水采用化粪池处理，未取进口水样，故本次验收对生活污水去除效率不做评价。

本项目废气经收集后以无组织形式排放，无需计算去除效率。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3废气监测结果

该项目边界污染物颗粒物浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

10.1.4 边界噪声监测结果

浙江华钛新材料科技有限公司东、南、北边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准，西边界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类昼间标准，

10.1.5 固（液）体废物调查结果

浙江华钛新材料科技有限公司一般固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

已按要求建危废房，废机油与乳化液属危废，暂存公司的危废房，委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置。

10.1.6 总量控制结论

浙江华钛新材料科技有限公司全厂废水排放总量为1028吨/年，化学需氧量排放总量为0.0514吨/年，氨氮排放总量为0.00514吨/年，符合环评中总量要求。

## 10.2 验收监测总结论

浙江华钛新材料科技有限公司新建项目由目前仅从事钛合金制品的加工生产，不锈钢制品及电子元件生产线还没有安装与生产，各污染物经配套的环保设施处理后均符合相关排放标准，满足先行环保验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 浙江华钛新材料科技有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 |  |  |  | 桐乡经济开发区迎宾大道385号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C34金属制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R新建 £改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 120°33′09.19″ 30°36′29.73″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产钛合金制品5000t、不锈钢制品5000t、年组装机械用电子元件100万套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产钛合金制品5000t、不锈钢制品5000t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江省环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 审批表 11-0456 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2011.7.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019.4.15 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 浙江华钛新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 |  | 废气治理（万元） |  |  | 1 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江华钛新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.1028 |  | 0.1275 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.1028 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0514 |  | 0.1149 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0514 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.00514 |  | 0.128 |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 0.00514 |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 烟粉尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。