海宁市顶峰塑料制品有限公司年产10000万平方米激光镭射膜项目

竣工环境保护（阶段性）验收意见

2020年7月9日，海宁市顶峰塑料制品有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“海宁市顶峰塑料制品有限公司年产10000万平方米激光镭射膜项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位海宁市顶峰塑料制品有限公司、验收检测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为海宁市顶峰塑料制品有限公司，建设地点为海宁市尖山新区海市路98号，设计年产10000万平方米激光镭射膜，实际生产能力年产5000万平方米激光镭射膜。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年27月，企业编制了《海宁市顶峰塑料制品有限公司年产10000万平方米激光镭射膜项目环境影响登记表表》。2020年3月10日，嘉兴市生态环境局海宁分局以改202033048100014文予以审批。项目于2020年3月投入试运行，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1500万元，其中实际环保投资40万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《海宁市顶峰塑料制品有限公司年产10000万平方米激光镭射膜项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网。

（二）废气

项目废气产生源段上方安装集气罩，集气罩与设备之间用软帘进行包围，确保废气收集效率达到90%以上，收集的废气经现有一套“活性炭预处理+等离子+活性炭”进行处理后通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强维修车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目废包装桶经收集后由供应商回收重新灌装；废PET膜经收集后外卖综合利用；废活性炭（危废代码900-041-49，HW49类）委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2020年3月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年3月22、23日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。

2、验收监测期间，项目废气处理设施出口非甲烷总烃及排放速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放》表2二级标准。

验收监测期间，厂界四周污染物非甲烷总烃浓度均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。

3、验收监测期间，项目各场界昼、夜间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、该项目生产过程产生的废PET膜外卖综合利用；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运。废活性炭委托有资质单位处理。废包装桶委托海宁市广盛油墨有限责任公司处置。

- 5、该项目废水排放总量为389吨/年，化学需氧量排放总量为0.019吨/年，氨氮排放总量为0.002吨/年，VOCs排放总量为0.229吨/年，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据和评价标准；核实完善废气治理工艺及运行情况；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，规范危废包装方式和分区储存，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

签字日期：2020年7月9日