嘉兴林众电子科技有限公司

年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：嘉兴林众电子科技有限公司

2020年7月

建设单位法人代表:	 张  根  林

建设单位：嘉兴林众电子科技有限公司（盖章）

电话:13732560952

传真: /

邮编:314000

地址:嘉兴市经济技术开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	3

3．项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	7

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 水源及水平衡	8

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	10

4．环境保护设施	11

4.1 污染物治理/处置设施	11

4.2 其他环境保护设施	15

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	16

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	17

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	17

5.2 审批部门审批决定	18

6．验收执行标准	21

6.1废水执行标准	21

6.2废气执行标准	21

6.3噪声执行标准	22

6.4固废参照标准	22

6.5总量控制指标	23

7．验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试效果	24

8．质量保证及质量控制	25

8.1 监测分析方法	25

8.2 监测仪器	25

8.3 人员资质	25

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9．验收监测结果	27

9.1 生产工况	27

9.2 环保设施调试运行效果	27

10．验收监测结论	35

10.1 环保设施调试运行效果	35

10.2 验收监测总结论	36

附 件 目 录

附件1. 嘉兴林众电子科技有限公司环评批复

附件2. 嘉兴林众电子科技有限公司租赁合同

附件3. 嘉兴林众电子科技有限公司污水入网证明

附件4. 嘉兴林众电子科技有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件5. 嘉兴林众电子科技有限公司建设项目产品统计表和原辅料消耗一览表

附件6. 嘉兴林众电子科技有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件7. 嘉兴林众电子科技有限公司验收监测期间工况表

附件8. 嘉兴林众电子科技有限公司水量汇总表

附件9. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报告HJ200245、HJ200245-1

# 1．项目概况

嘉兴林众电子科技有限公司原位于嘉兴市经济开发区正原路225号，主要生产仪器仪表及工作台。目前因企业自身发展需要，企业将整体搬迁至嘉兴经济技术开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层，建筑面积约800平方米。该项目总投资47.3万元，其中固定资产投资44.8万，铺地流动资金2.5万，搬迁后形成年产组装500套仪器仪表及1000套工装台的生产能力。

2020年1月，企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目建设项目环境影响登记表》，同年2月，嘉兴市生态环境局（经开）以“嘉环（经开）登备【2020】11号”文出具了该项目的审查意见。企业历次环评审批及验收情况见下表1-1。

表1-1  企业历次环评审批验收情况

| 序号 | 名称 | 备案号 | 建设内容 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改项目环境影响登记表 | 201933046200000040 | 年产组装500套仪器仪表及1000套工装台 | 已实施 |

2020年3月，该项目开始建设，2020年5月投入生产，目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受嘉兴林众电子科技有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴林众电子科技有限公司于2020年6月15日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年7月18日至7月19日分两个生产周期对该项目进行了现场监测，嘉兴林众电子科技有限公司对该项目进行了环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修订）》,2018年12月29日 第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），（2020年9月1日实施）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年7月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、浙江爱闻格环保科技有限公司《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目环境影响登记表》，2020年1月；

2、嘉兴市生态环境局以“嘉环（经开）登备【2020】11号”《嘉兴经济技术开发区“规划 环评+环境标准”改革建设项目影响登记备案通知书》，2020年2月25日。

## 2.4 其他相关文件

1、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

嘉兴林众电子科技有限公司本项目位于嘉兴经济技术开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层，经度120°76′76.79″，纬度30°80′38.55″。项目东侧为平南路，路东为嘉兴柏原精密机械有限公司以及嘉兴永嘉精密有限公司等工业企业；南面为嘉兴古月贸易有限公司以及宏远汽修等；西面为嘉兴市秀洲区王江泾阿斌模具厂，再往西为禾丰港；北面为埼光橡塑嘉兴有限公司等其他工业企业，再往北为岗山路。项目具体地理位置见图3-1，厂区周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

图3-3 厂区平面布置图

## 3.2 建设内容

为满足市场需求，总投资47.3万元，租赁王顺荣名下机械工业园3幢实施本项目，购置精雕机、机车床等生产装置；迁建完成后，形成年产组装500套仪器仪表及1000套工装台，产品包括仪器仪表及工装台。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 本项目设备数量 （台） | 实际数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雕刻机 | P600 | 2 | 2 |
| 2 | 雕刻机 | P600 | 1 | 1 |
| 3 | 雕刻机 | YMC-5040 | 1 | 1 |
| 4 | 速达雕刻机 | ST8070 | 5 | 5 |
| 5 | 华一精机铣床 | HY-1050 | 1 | 1 |
| 6 | 济南第一机车床 | GN6125 | 1 | 1 |
| 7 | 钻床 | 浙江西菱Z512B | 1 | 1 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 技改项目环评设计产量 （套/年） | 2020年5月-2020年6月产量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器仪表 | 500 | 66 |
| 2 | 工装台 | 1000 | 133 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 原料名称 | 技改项目环评消耗量 | 2020年5月-2020年6月产量消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板 | 0.5t/a | 0.07t/a |
| 2 | 绝缘板 | 3t/a | 0.4t/a |
| 3 | 电子模板 | 500个/a | 66个/a |
| 4 | 芯片 | 3000个/a | 400个/a |
| 5 | 打包带 | 3卷/a | 0.4卷/a |
| 6 | 封箱带 | 40卷/a | 5卷/a |
| 7 | 热缩套管 | 2卷/a | 0.3卷/a |
| 8 | 气动元件 | 1000个/a | 133个/a |

备注：企业2020年5月-2020年6月原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

嘉兴林众电子科技有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。企业废水主要为生活废水根据企业2020年5月-2020年6月水量汇总表得到用水量为25吨，折算企业全年用水量为150吨，则废水年排放量为120吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品为仪器仪表及工装台。工艺流程图详见图3-3。

图3-3 产品生产工艺流程图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目环境影响登记表》，本项目性质、规模、设备、工艺、环保治理措施和地址均无变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

企业主要废水为生活废水，生活废水经化粪池处理后纳入污水管网。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 嘉兴市污水管网 |

废水处理工艺流程:

图4-1 废水处理设施流程图

4.1.2 废气

本项目不产生废气

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于雕刻机、铣床、车床、钻床等机械设备。企业优先选用低噪声设备；合理布局；在风机上设置了隔声罩，并安装了隔震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；厂区四周设有绿化带。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格原料、含油手套和抹布和生活垃圾。

废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 2020年5月-2020年6月产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装物 | 一般固废 | 原辅料使用 | 0.1Kg/a |
| 2 | 废边角料 | 一般固废 | 雕刻、机加工过程 | 0.14t/a |
| 3 | 不合格原料 | 一般固废 | 检验 | 0.0002t/a |
| 4 | 含油废抹布及废手套 （900-041-49） | 危险固废 | 设备维护保养 | 0.0001t/a |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 日常生活 | 0.24t/a |

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

无

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水。企业目前无在线监测装置(无要求)。

4.2.2.2 废气

该项目无废气产生

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资47.3万元，其中环保投资5万元，占总投资的10.57%。环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 2 |
| 噪声治理 | 1 |
| 固废治理 | 2 |
| 合计 | 5 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：技改项目 规模：年产组装500套仪器仪表及1000套工装台 建设地址：嘉兴经济开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层 | 性质：技改项目 规模：年产组装500套仪器仪表及1000套工装台 建设地址：嘉兴经济开发区岗山路（机械工业园3幢）工业 | 符合环评要求。 |
| 废水：要求企业雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标后排海。 | 废水：企业已实行雨污分流、清污分流。其他生活废水和经化粪池处理后的厕所废水一起纳入污水管网。 该项目废水入管网口污染物pH、化学需氧量、悬浮物和石油类浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，总磷和氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。 | 符合环评要求。 |
| 废气：本项目不产生废气 | 废气：本项目不产生废气 | 符合环评要求。 |
| 噪声：要求企业合理布局，设计中尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消音、隔声等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修。 | 噪声：企业优先选用低噪声设备；合理布局；在风机上设置了隔声罩，并安装了隔震垫；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声；厂区四周设有绿化带。 该项目东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：要求企业废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置 | 固体废物：项目产生的固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格原料、含油手套和抹布和生活垃圾。 废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：企业总量控制指标：废水排放量162吨/年，化学需氧量0.008吨/年，氨氮0.001吨/年。 | 总量控制：该项目废水排放总量为120吨/年，化学需氧量排放总量为0.006吨/年，氨氮排放总量为0.0006吨/年，均低于环评及批复主要污染物总量控制指标。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市生态环境局于2020年2月25日以（嘉环（经开）登备[2020]11号）对本项目进行审批受理，具体如下：

嘉兴林众电子科技有限公司：

你单位于2020年2月25日提交申请备案报告、公示信息、《嘉兴林众电子科技有限公司年组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目环境影响登记表》收悉，根据《嘉兴市人民政府关于同意嘉兴经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》，符合受理条件，予以备案。

嘉兴市生态环境局

2020年2月25日

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中总磷和氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 石油类（mg/L） | 20 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2废气执行标准

本项目不产生废气。

## 6.3噪声执行标准

该项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。噪声执行标准见表6-2。

表6-2 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | 55（夜间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

## 6.5总量控制指标

根据《嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目环境影响登记表》，本项目实施后企业废水排放总量为120吨/年，化学需氧量排放总量为0.006吨/年，氨氮排放总量为0.0006吨/年。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、总磷、氨氮、悬浮物、石油类 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

本项目不产生废气。

7.1.3 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界围墙外1米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼间监测2次。噪声监测内容见表7-2，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-2 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |
| 滴定管 | / | 化学需氧量 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | OIL460 | 石油类 | 检定合格 |

## 8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-3。

表8-3废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.7.18 | 2020.7.18（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.22 | 7.21 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 58 | 61 | 2.52 | ≤±15 |
| 氨氮(mg/L) | 10.2 | 10.3 | 0.49 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 1.93 | 1.96 | 0.77 | ≤±5 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2020.7.19 | 2020.7.19（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 7.27 | 7.26 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 49 | 51 | 2.00 | ≤±15 |
| 氨氮(mg/L) | 10.3 | 10.4 | 0.48 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 1.93 | 1.95 | 0.52 | ≤±5 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200245号。

## 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目不产生废气。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-4。

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.18 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020.7.19 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

嘉兴林众电子科技有限公司本项目产品主要为仪器仪表和工装台。嘉兴林众电子科技有限公司的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求（年工作300天）。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷（%） |  |
| 2020.7.18 | 仪器仪表：1.3套 | 81 | 1.6套 |
|  | 工装台：2.6套 | 79 | 3.3套 |
| 2020.7.19 | 仪器仪表：1.4套 | 88 | 1.6套 |
|  | 工装台：2.5套 | 78 | 3.3套 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

企业废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后纳入污水管网。

9.2.1.2 废气治理设施

本项目不产生废气。

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ200245-1号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该项目废水入管网口污染物pH、化学需氧量、悬浮物和石油类浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，总磷和氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-2。

表9-2 废水监测结果

| 监测点位 | 采样时间 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 石油类 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | 2020.7.18 | 7.21 | 57 | 0.92 | 9.99 | 5 | 1.86 |
|  |  | 7.25 | 56 | 0.92 | 10.1 | 3 | 1.92 |
|  |  | 7.24 | 61 | 0.91 | 10.2 | 2 | 1.90 |
|  |  | 7.22 | 58 | 0.90 | 10.2 | 5 | 1.93 |
|  | 日均值 （范围） | 7.21～7.25 | 58 | 0.913 | 10.1 | 4 | 1.90 |
|  | 2020.7.19 | 7.27 | 52 | 0.85 | 10.1 | 4 | 1.82 |
|  |  | 7.25 | 53 | 0.84 | 10.2 | 6 | 1.88 |
|  |  | 7.30 | 47 | 0.84 | 10.3 | 4 | 1.90 |
|  |  | 7.27 | 49 | 0.85 | 10.3 | 3 | 1.93 |
|  | 日均值 （范围） | 7.25～7.30 | 50 | 0.85 | 10.2 | 4 | 1.88 |
| 执行标准 |  | 6-9 | 500 | 20 | 35 | 400 | 8 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200245号。

9.2.2.2 废气

本项目不产生废气。

9.2.2.3 厂界噪声

嘉兴林众电子科技有限公司东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-3。

表9-3 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.18 | 东厂界 | 机械噪声 | 09:54 | 55.5 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:08 | 57.3 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:14 | 55.9 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:22 | 55.8 | 65 | 达标 |
| 2020.7.19 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:12 | 57.4 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:21 | 56.8 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:29 | 56.8 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:38 | 58.8 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200245-1号。

9.2.2.4 固体废物

嘉兴林众电子科技有限公司产生的固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格原料、含油手套和抹布和生活垃圾。

废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

嘉兴林众电子科技有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水、回用水等水源。企业废水主要为生活废水根据企业2020年5月-2020年6月水量汇总表得到用水量为25吨，折算企业全年用水量为150吨，则废水年排放量为120吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和嘉兴市联合污水处理有限责任公司废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-4。

表9-4 企业废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.006 | 0.0006 |

（2）总量控制

该项目废水排放总量为120吨/年，化学需氧量排放总量为0.006吨/年，氨氮排放总量为0.0006吨/年，均低于环评及批复主要污染物总量控制指标。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

该项目废水主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后纳入污水管网。

10.1.2废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH、化学需氧量、悬浮物和石油类浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，总磷和氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3废气监测结果

本项目不产生废气。

10.1.4 厂界噪声监测结果

嘉兴林众电子科技有限公司东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

嘉兴林众电子科技有限公司产生的固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格原料、含油手套和抹布和生活垃圾。

废包装物、废边角料外卖综合利用，不合格原料由厂家回收处置，含油抹布及手套（含油手套抹布根据豁免条例，混于生活垃圾）、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

10.1.5 总量控制结论

嘉兴林众电子科技有限公司废水排放总量为120吨/年，化学需氧量排放总量为0.006吨/年，氨氮排放总量为0.0006吨/年，均低于环评及批复主要污染物总量控制指标。

## 10.2 验收监测总结论

嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 嘉兴林众电子科技有限公司年产组装500套仪器仪表及1000套工装台技改搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 嘉兴经济技术开发区岗山路（机械工业园3幢）工业厂房东侧一、二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C3563电子元器件与机电组件设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | □新建 R改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 120.767679 30.803855 |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产组装500套仪器仪表及1000套工装台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产组装500套仪器仪表及1000套工装台 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江爱闻格环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 嘉兴市生态环境局（经开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 嘉环（经开）登备【2020】11号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  | 登记表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2020.5 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 嘉兴林众电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 10.57 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 10.57 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 22 |  | 废气治理（万元） |  |  | / | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  | 1 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 嘉兴林众电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  | 2019.9.19-20 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.012 |  |  | 0.0162 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.012 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.006 |  |  | 0.008 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.006 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.0006 |  |  | 0.001 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | 0.0006 |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 烟尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。