平湖市镇炼协作加油站扩建项目竣工环境保护验收意见

2020年12月28日，平湖市镇炼协作加油站有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“平湖市镇炼协作加油站扩建项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位平湖市镇炼协作加油站有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评编制单位浙江省环境科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为平湖市镇炼协作加油站有限公司，建设地点为平湖市当湖街道环城北路600号，占地面积为3000平方米，项目总投资300万元，企业在现有加油站基础上，淘汰原有两枪加油机4台，建成后规模为：3台4枪汽车加油机，2台6枪汽油加油机，1台4枪柴油加油机，并增设洗车区，原加油站雨棚向东扩建220平方米，年销售0#柴油2000t/a、汽油12100t/a。

- （二）建设过程及环保审批情况

2020年6月，企业委托浙江省环境科技有限公司编制了《平湖市镇炼协作加油站扩建项目环境影响报告表》。2020年8月13日，嘉兴市生态环境局平湖分局以嘉（平）环建[2020]149号文件对该项目提出审查意见。项目于2020年9月建设并投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资300万元，其中实际环保投资60万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《平湖市镇炼协作加油站扩建项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目已实行清污分流，雨污分流。洗车废水经过三级沉淀池处理后与生活污水经化粪池处理后一起纳入污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理公司处理达标排海。

（二）废气

项目设置了油气回收系统，尽可能减少泄漏量；加油区采用浸没式卸油方式，油罐车配备回收系统，卸油时量油孔和其他可能造成气体短路的部位均密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。

50米防护距离内无农宅等环境敏感设施；厂界周围设置了可燃气体报警器；做好了泄漏、火灾、爆炸等应急预防措施。

（三）噪声

加油站优先选用低噪声设备，放空管设置消声器；加油站进出已加强地块内交通管理，汽车行驶限速在5km/h以下，设置禁鸣标识；日常对设备进行维修和保养；厂区周边已绿化。

（四）固废

项目危险废物清洗油泥（900-249-08），清洗油泥暂未产生，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司进行处置。

含油废抹布及手套（900-041-049）暂未产生，满足危废豁免管理，和生活垃圾一起委托第三方定时清运。本项目废物处理均有中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴平湖市石油支公司统一管理。

（五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 加油站目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

- 2、在线监测装置

- 目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

- 3、其他设施

- 本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 四、环境保护设施调试效果

- 2020年10月25日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年10月26、27日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，监测期间生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 验收监测期间，企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮浓度日均值均低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

- 验收监测期间，项目非甲烷总烃场界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值，加油区罩棚下风向I米处非甲烷总烃浓度最大值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值。

- 根据杭州谱尼检测科技有限公司检测结果可知，项目加油站油气回收系统密闭性压力检测值大于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中规定的最小剩余压力限值，加油油气回收管线液阻检测值小于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中规定的最大压力限值，加油枪气液比检测值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中规定的标准值。

- 3、验收监测期间，该项目东、南、北边界噪声均低于GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，西厂界噪声均低于GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准。

4、项目危险废物清洗油泥（900-249-08），清洗油泥暂未产生，委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司进行处置。

含油废抹布及手套（900-041-049）暂未产生，满足危废豁免管理，和生活垃圾一起委托第三方定时清运。本项目废物处理均有中国石油化工股份有限公司浙江嘉兴平湖市石油支公司统一管理。

5、本项目实施后全厂废水排放总量为1094吨/年，化学需氧量排放总量为0.055吨/年，氨氮排放总量为0.0055吨/年（非甲烷总烃呈无组织排放，无法核算其总量），均低于环评主要污染物总量控制指标（废水量1194吨/年，化学需氧量0.070吨/年，氨氮0.007吨/年，非甲烷总烃3.195吨/年。）

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息，同意该项目通过验收。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，提高废气捕集效率，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

- 2、要求企业编制突发环境事件应急预案并报环保局备案。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2020年12月28日

平湖市镇炼协作加油站有限公司

平湖市镇炼协作加油站有限公司竣工环境保护验收会签到表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |