桐乡市永盛织物整理股份有限公司

年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目

竣工环境保护验收监测报告

HJ200479-YH

建设单位：桐乡市永盛织物整理股份有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2021年03月

建设单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人: 戈 涛

报  告  编  写  人：戈 涛

建设单位浙江永盛织物整理（盖章）  编制单位嘉兴嘉卫检测（盖章）

有限公司                      科技有限公司

电话：13819321308                 电话：0573-82820806

传真：/                           传真：0573-82820906

邮编：314500                      邮编：314000

地址：桐乡市崇福镇芝村村工业区    地址：浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1.项目概况	1

2．验收监测依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及厂区平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	8

4．环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.2其他环保设施	12

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

5．建设项目环评报告表主要结论建议及审批部门审批决定	13

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	13

5.2 审批部门审批决定	13

6．验收监测评价标准	16

6.1 废水执行标准	16

6.2 废气执行标准	16

6.3 噪声执行标准	17

6.4 固废参照标准	17

6.5总量控制指标	17

7．验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

8．监测分析方法及质量保证措施	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 现场监测仪器情况	19

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9．验收监测结果与分析评价	21

9.1 验收监测期间工况监督	21

10．验收监测结论	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

11.固体废物调查结果	27

10.1 固体废物产生情况	27

10.2 固体废物处置和管理情况	27

11．验收监测结论	28

11.1 环境保护设施调试效果	28

附 件 目 录

附件1. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司审批意见表

附件2. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司污水处理协议

附件3. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司生产设备清单

附件4. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司原辅材料消耗清单

附件5. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司固废产生量及处置证明

附件6. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司验收监测期间工况表

附件7. 桐乡市永盛织物整理股份有限公司水费发票

附件8. 嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200479-1、HJ200479-2a、HJ200479-2b、HJ200479-3号

# 1.项目概况

桐乡市永盛织物整理股份有限公司于2013年9月由嘉兴市求是环境工程咨询有限公司完成了《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响评价报告表》。2014年2月25日，桐乡市环境保护局以桐环建〔2014〕0055号文出具了审批意见。

2018年3月，该项目开始建设，本项目于2020年5月开始试生产，由于设备已上齐，故对该项目进行环保设施竣工进行整体验收。

受桐乡市永盛织物整理股份有限公司的委托，嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年12月13日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2020年12月21日、22日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收监测依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、中华人民共和国主席令[2014]第9号《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

3、中华人民共和国国务院令[2017]第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1起施行）；

4、环境保护部国环规环评 [2017] 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

5、浙江省人民政府令[2018]第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.3.1起施行）；

6、浙江省环境保护局浙环发[2007]第12号《浙江省环保局建设项目环境保护“三同时”管理办法》；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订；

8、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

9、（主席令第三十一号）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行。

10、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号（2020年12月）

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、环境保护部环办[2015]第113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

2、生态环境部公告 [2018]第9号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》；

3、浙江省环境保护厅浙环发[2009]第89号《浙江省环保厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》。

## 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、嘉兴市求是环境工程咨询有限公司《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响评价报告表》，2013年9月；

2、桐乡市环境保护局 桐环建〔2014〕0055号文件《关于桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响评价审查意见的函》，2014年2月25日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

6、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目竣工环境保护验收监测方案》。

7、嘉卫检测技术有限公司监测报告HJ200479-1、HJ200479-2a、HJ200479-2b、HJ200479-3号。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及厂区平面布置

桐乡市永盛织物整理股份有限公司位于桐乡市崇福镇芝村村工业区。经度120°23′08.85"，纬度30°32′53.98"项目北面为道路；西面紧邻河道；南面为居民点；东面为桐乡市灵芝丝绸织造有限公司厂房。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

项目位于桐乡市崇福镇芝村村工业区,占地面积约4563.44平方米，项目总投资2456万元，形成年加工500万米经编高仿化纤面料的生产规模。企业总定员为20人，生产采用一班制生产，年运转300天。建设项目主体生产设备见表3-1,2020年6月-2020年11月主要产品产量见表3-2。本项目调整前后主要生产设备变化情况详见表2-2。由表可知，原环评中多功能烫金机2台实际调整为热转移印刷机，烫金机总数量减少2台，热转移印刷机将原纸进行印刷后替代部分烫金膜，与化纤布进行粘合。此外，增加1台小样机。其他设备不变。

表3-1 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 调整前 设备数量（套/台） | 调整后 设备数量（套/台） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烫金机 | YTDV-180 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 普通烫金机 | YTT-180 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 多功能烫金机 | GY-180 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | 热转移印刷机 |  | 0 | 2 | +2 |
| 5 | 自动齐边卷验机 | "大西洋"牌 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | 小样机 | "有力"牌 | 1 | 2 | +1 |
| 7 | 其他配套设备 |  | 若干 | 若干 | / |

注：企业设备清单详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 2020年6月-2020年11月产量（万米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烫金布 | 25 |
| 2 | 经编高仿化纤面料 | 230 |

注：企业产量详见附件。设备调整情况详见《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工 500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响补充分析报告》

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3，主要原辅料消耗一览表见表3-4。

由表可知，实际烫金胶消耗量有所减少，但增加了丙酮进行稀释，同时增加的印花工序相应增加了水性油墨的消耗。烫金布烫金线的烫金胶的成分调整为与化纤面料烫金线烫金胶一致，同时也与环评一致。水性油墨中挥发性有机物主要为乙醇，占比仅为5%。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 |  |  | 单位 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 增减量 |  |  |
| 1 | 化纤面料 | 560 | 560 | 0 | 万m/a | 散装 |
| 2 | 烫金膜 | 环评未明确 | 300 | / | 万m/a | 散装 |
| 3 | 原纸 | 0 | 160 | +160 | t/a | 散装 |
| 4 | 烫金胶 | 15 | 10 | -5 | t/a | 铁桶装 |
| 5 | 丙酮 | 0 | 1 | +1 | t/a | 铁桶装 |
| 6 | 水性油墨 | 0 | 5 | +5 | t/a | 铁桶装 |

注：企业2020年6月-2020年11月原辅材料消耗清单详见附件。原料调整情况详见《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工 500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响补充分析报告》

表3-4主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 调整前 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烫金胶 | 化纤面料烫金线 | 聚酯多元醇占比为65%，碳酸二甲酯占比为10%，乙酸乙酯占比为10%，丙酮占比为15 | 聚酯多元醇占比为65%，碳酸二甲酯占比为10%，乙酸乙酯占比为10%，丙酮占比为15% |
|  |  | 烫金布烫金线 | 环评中作为现有企业内容，未提及烫金胶详细成分，但明确挥发性有机物为乙醇，占比为5% |  |
| 2 | 丙酮 |  | / | 丙酮纯度99.9% |
| 3 | 水性油墨 |  | / | 分散染料占比20%，水占比67-69%，海藻酸钠占比6-8%，乙醇占比5% |

主要原辅料消耗调整情况详见《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工 500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响补充分析报告》

## 3.4 水源及水平衡

项目废水主要为职工生活废水。生活污水经化粪池处理后排入污水管网。根据企业2020年6月-2020年11月水费发票得到用水量为410吨，折算全年用水量为820吨，则得出年废水排放量约为656吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

该项目主要产品生产工艺流程详见图3-3。

## 3.6 项目变动情况

本项目主要从事经编高仿化纤面料的加工和销售，本项目实际产品方案与环评一致，未发生变化。原环评中多功能烫金机2台实际调整为热转移印刷机，烫金机总数量减少2台，热转移印刷机将原纸进行印刷后替代部分烫金膜，与化纤布进行粘合。此外，增加1台小样机。其他设备不变。实际烫金胶消耗量有所减少，但增加了丙酮进行稀释，同时增加的印花工序相应增加了水性油墨的消耗。烫金布烫金线的烫金胶的成分调整为与化纤面料烫金线烫金胶一致，同时也与环评一致。生产工艺实际与环评基本一致，仅增加了印刷工序，采购原纸及水性油墨，印刷后替代烫金膜用于烫金机的粘合工序。 本项目调整前后主要污染工序变化情况，实际增加了印刷工序，废气增加了乙醇污染物，固废增加了含油墨抹布和废纸。同时环评中未提及废胶水，实际会产生少量废胶水。本项目实际在上胶机采用集气罩及软帘收集，收集效率可达90%以上，收集后采用等离子+活性炭吸附方式进行二级处理，较单纯的活性炭工艺有所优化，去除效率可达90%以上。一层2台烫金机废气共用一套废气处理设施，风机风量2万m3/h。2层一台烫金机单独采用一套废气处理设施，风机风量1万m3/h。本项目实际增加了热转移印刷工序，采用水性油墨进行印刷，过程中会产生少量乙醇废气，废气经集气罩收集后接入已有烫金机废气处理设施中活性炭装置进行处理。收集效率可达90%，去除效率可达80%以上。本次将2台多功能烫金机调整为热转移印刷机，设备数量不变，噪声源强与原环评基本一致。生产过程中实际产生的塑料袋、纸箱等一般固废外卖综合利用，胶水、丙酮和油墨等有毒物质包装桶实际作为危废处置，此外，还产生废活性炭、废弃胶水、含油墨抹布等危废。危废均暂存于规范设置的危废仓库内，仓库内做好防腐防渗及集液设施，且均委托有资质单位收集处置。

桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工 500万米经编高仿化纤面料技改项目在保持产品总规模和主体设备不变的情况下，生产工艺、生产设备、环保措施等发生了调整，但污染物排放量均未增加。根据影响分析，调整后项目未加大地表水、大气、噪声等环境影响，环境质量仍能维持现状。对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办[2020]688号），该项目变动不属于重大变动。因此，本项目调整后，在该地区实施在环保上仍是可行的。

# 4．环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后排入污水管网。最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂集中处理后达标排放，废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程详见图4-1。

4.1.2 废气

从生产工艺流程分析，该项目产生的废气主要为烫金胶使用及烘干过程中产生的烫金废气，废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烫金1# | 非甲烷总烃 | 间歇 | 低温等离子+活性炭 | 15 | 环境 |
|  | 乙酸乙酯 | 间歇 |  | 15 | 环境 |
|  | 丙酮 | 间歇 |  | 15 | 环境 |
| 烫金、印刷废气2# | 非甲烷总烃 | 间歇 | 低温等离子+光氧催化 | 15 | 环境 |
|  | 乙酸乙酯 | 间歇 |  | 15 | 环境 |
|  | 丙酮 | 间歇 |  | 15 | 环境 |

废气处理工艺流程详见图4-2。

废气治理设施图片：

图4-3 废气处理设施

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源设备运转时产生的噪声。企业合理布局，厂界周边设置绿化；优先选用低噪声设备；废气处理设备风机安装防震垫；加强设备日常维护，夜间不生产，企业采取以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

生产过程中实际产生的塑料袋、纸箱等一般固废外卖综合利用，胶水、丙酮和油墨等有毒物质包装桶实际作为危废处置，此外，还产生废活性炭、废弃胶水、含油墨抹布等危废。危废均暂存于规范设置的危废仓库内，仓库内做好防腐防渗及集液设施，且均委托有资质单位收集处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3全厂固废产生情况及处置情况汇总表

| 项目 | 污染物名称 | 调整前 | 调整后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废* | 生活垃圾 | 10 | 10 | 0 |
|  | 废包装物 | 5 | 0.5 | -4.5 |
|  | 有毒物质包装桶 | 未提及 | 1 | 1 |
|  | 废活性炭 | 7.5 | 5 | -2.5 |
|  | 废弃胶水 | 未提及 | 0.3 | 0.3 |
|  | 含油墨抹布 | 未提及 | 0.1 | 0.1 |

注：各固体废物产生量由企业所提供。

## 4.2其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业已制订相应的应急措施，防止突发性事故对周围环境的影响。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

该项目总投资2456万元，环保投资55万元，占工程总投资的2.2%。项目投资情况详见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 2 |
| 废气治理 | 40 |
| 噪声治理 | 11 |
| 固废治理 | 2 |
| 合计 | 25 |

# 5．建设项目环评报告表主要结论建议及审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评及补充分析要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：技改项目 规模：年加工500万米经编高仿化纤面料 建设地址：桐乡市崇福镇芝村村工业区 | 性质：技改项目 规模：年加工500万米经编高仿化纤面料 建设地址：桐乡市崇福镇芝村村工业区 | 符合环评要求。 |
| 废水：要求企业必须实施雨污分流，生活污水经化粪池处理达标后排入污水管网。 | 废水：厂区实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后排入污水管网。 该项目废水入管网口污染物因子pH值、动植物油、化学需氧量、总磷、悬浮物浓度日均值（范围）低于GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中氨氮、总磷浓度日均值低于DB33/87-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》表1中的其他企业间接排放限制。 | 符合环评要求。 |
| 废气：要求企业有机废气经集气罩收集后，有活性炭吸附装置处理达标，最后引至15米高排气筒达标排放。 | 废气：项目1#废气经低温等离子+活性炭吸附后通过15米高排气筒排放，2#废气经水喷淋+低温等离子-活性炭吸附后15米高空排放。 该项目有组织废气污染因子非甲烷总烃浓度及排放速率小时均值均低于GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；丙酮、乙酸乙酯排放速率均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准要求。 厂界无组织废气污染物非甲烷总烃浓度最大值低于GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，丙酮、乙酸乙酯浓度均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值要求。 | 企业废气处理设施1#废气经低温等离子+活性炭吸附后通过15米高排气筒排放，2#废气经低温等离子-活性炭吸附通过15米高排气筒排放。 |
| 噪声：要求企业尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，生产车间合理布局，加强对机械设备得维修保养，加强厂区绿化。 | 噪声：企业合理布局，厂界周边设置绿化；优先选用低噪声设备；废气处理设备风机安装防震垫；日常对设备进行维护，该项目东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 符合环评要求。 |
| 固废：要求企业包装固废收集后外卖综合利用；生活垃圾企业设加盖垃圾桶收集，由环卫部门定时清运；废活性炭按危险废物交有资质单位收集处理。 | 固废：该项目生产过程产生的包装固废收集后外卖做综合利用，生活垃圾设加盖垃圾桶收，委托环卫部门定时清运。 | 符合环评要求。 |
| 总量控制：企业主要污染物总量控制指标为：废水0.0924万吨/年，化学需氧量0.055吨/年，氨氮0.007吨/年。（桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂）的入环境标准（化学需氧量50mg/L，氨氮5mg/L）化学需氧量调整为0.046吨/年，氨氮0.0046吨/年，VOCS排放量0.72吨/年。 | 总量控制：本项目主要污染物总量控制指标为废水排放量为656吨/年，化学需氧量排放量为0.033吨/年，氨氮排放量为0.0033吨/年，VOCS排放量0.267吨/年，均低于环评总量控制指标。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

桐乡市环境保护局于2014年2月25日以（桐环建〔2014〕0055号）对本项目进行审批受理，具体如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，《建设项目环境保护管理条例》经研究，我局审查意见如下：

一、根据环评报告结论，原则同意你公司在桐乡市芝村村工业区实施搬迁技改项目。项目总投资2456万元，其中环保投资25万元，搬迁后淘汰原有涂层机生产设备，新增多功能烫金机等设备，形成年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目及60万米烫金布的生产能力。项目建设须严格按照环评报告表所列建设项目的规模、采用的生产工艺，环保对策措施及要求实施项目的建设，不得擅自变更建设内容。项目建设地点、产品结构、生产工艺和生产设备若发生重大变更，必须重新依法报批。

二、项目必须采用先进、可靠的技术和装备，全面实施清洁生产，降低单耗。提高物料利用率，从源头减少污染物的产生。在工程设计、建设和运行的过程中认真落实环评提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）废水防治方面

项目必须实施清污分流、雨污分流；项目无生产性废水产生，主要为员工生活污水，生活污水经有效处理后接入崇福污水管网，入网污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行DB33/87-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》）后，排入桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂集中处理后达标排放，在当地不得另设排污口。

（二）废气防治方面

加强施工期扬尘、施工机械及汽车尾气污染防治措施。加强大气污染防治，本项目产生的少量粉尘和烫金废气经集气罩收集处理后通过15米排气筒高空排放，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。根据环评计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。其他各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家安全、卫生、产业等主管部门相关规定和要求予以落实。

（三）噪声防治方面

严格施工期的环保管理，夜间严禁高噪声施工作业。厂区建设应合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取有效的隔声防振措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）固废防治方面

企业产生的固体废弃物应进行分类、分质处置，按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，提高资源综合利用率。包装固废收集后外卖综合利用，废活性炭属危废，须委托有资质单位进行处理，生活垃圾由当地卫部门统一收集清运处理。

三、请崇福镇环境保护所做好建设项目施工期间的环境保护和配套建设的污染防治措施落实情况的监督检查工作。

四、建设单位须落实环评报告表中提出的各项污染防治措施，严格执行环境保护“三同时”制度，并按规定程序申请建设项目环境保护设施竣工验收，经验收合格后建设项目方可投入正式投入运行。

# 6．验收监测评价标准

## 6.1 废水执行标准

该项目废水入管网口污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水入网标准

| 污染物 | 单位 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | mg/L | 400 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 化学需氧量 | mg/L | 500 |  |
| pH值 | （无量纲） | 6-9 |  |
| 动植物油 | mg/L | 100 |  |
| 氨氮 | mg/L | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值 |
| 总磷 | mg/L | 8 |  |

## 6.2 废气执行标准

6.2.1有组织废气

该项目有组织废气中非甲烷总烃及排放速率执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，丙酮、乙酸乙酯排放速率执行环评新污染源大气污染物综合排放标准要求。具体标准值见表6-2。

表6-2有组织废气排放标准

| 污染物 | 浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
| 乙酸乙酯 | / | 15 | 0.6 | 执行环评新污染源大气污染物综合排放标准要求 |
| 丙酮 | / | 15 | 4.8 |  |

6.2.2无组织废气

该项目无组织废气中非甲烷总烃浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。丙酮、乙酸乙酯浓度执行环评新污染源大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值要求。具体标准值见表6-3。

表6-3无组织废气排放标准

| 污染物 | 无组织监控点浓度限值（mg/m3） | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 |
| 丙酮 | 0.8 | 环评新污染源大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值要求 |
| 乙酸乙酯 | 0.1 |  |

## 6.3 噪声执行标准

6.3.1厂界噪声执行标准

该项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。厂界噪声执行标准见表6-4。

表6-4厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.4 固废参照标准

一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号（2020年12月）。

## 6.5总量控制指标

根据《桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目环境影响评价报告表》，该项目污染物总量控制指标为：废水0.0924万吨/年，0.055吨/年，氨氮0.007吨/年，VOCs排放量为0.72吨/年。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水监测

项目废水监测内容及频次见表7-1.

表7-1 废水监测内容及监测频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气监测

废气监测内容频次详见表7-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮 | 废气处理设施进、出口1# | 监测2天，每天3次 |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮 | 废气处理设施进、出口2# | 监测2天，每天3次 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮 | 项目厂界四周各设 1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界围墙外1米处，传声器位置高于墙体并指向声源处，监测2天，昼、夜间各监测2次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 项目厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼、夜间各2次 |

# 8．监测分析方法及质量保证措施

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子分析天平 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB828-2017 | 酸式滴定管 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 |
|  | 动植物油 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103 部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 | 气相色谱仪 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103 部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 | 气相色谱仪 |
|  | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 | 气相色谱仪 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 噪声频谱分析仪 |

## 8.2 现场监测仪器情况

表8-2 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | OIL460 | 动植物油 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 7890A | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告编制人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审核人 | 张磊 | 环境监测员/助理工程师 | JW008 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 钱雅君 | 环境监测员/助理工程师 | JW007 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样时间 | 废水入管网口 | 平-废水入管网口 | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 15:10 | 7.40 | 7.41 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 15:10 | 239 | 245 | 1.24 | ≤±10 |
| 氨氮(mg/L) | 15:10 | 14.6 | 14.8 | 0.68 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 15:10 | 3.86 | 3.94 | 1.03 | ≤±5 |
| pH值（无量纲） | 15:11 | 7.42 | 7.41 | 0.01个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 15:11 | 255 | 258 | 0.58 | ≤±10 |
| 氨氮(mg/L) | 15:11 | 15.5 | 15.6 | 0.32 | ≤±10 |
| 总磷(mg/L) | 15:11 | 3.93 | 4.00 | 0.88 | ≤±5 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200479-1号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.21 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020.12.22 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果与分析评价

## 9.1 验收监测期间工况监督

验收期间，桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求，详见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 设计日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量 | 负荷% |  |
| 2020.12.21 | 经编高仿化纤面料：1.5万米 | 89.8 | 1.67万米 |
|  | 烫金布：0.18万米 | 90 | 0.2万米 |
| 2020.12.22 | 经编高仿化纤面料：1.3万米 | 77.8 | 1.67万米 |
|  | 烫金布：0.16万米 | 80 | 0.2万米 |

注：设计日产量等于全年设计产量除以全年工作天数。

# 10．验收监测结论

## 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废气处理设施进出口各污染因子的排放速率，得出环保设施的处理效率。废气处理设施处理效率见表9-2。

表9-2废气处理设施处理效率

| 监测点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 处理效率（%） |
| 废气处理设施1# | 2020.12.21 | 90.7 |
|  | 2020.12.22 | 91.4 |
|  | 综合去除效率 | 91.1 |
| 废气处理设施2# | 2020.12.21 | 90.4 |
|  | 2020.12.22 | 90.5 |
|  | 综合去除效率 | 90.4 |

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

该企业废水入管网口污染因子pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度日均值（范围）低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，氨氮、总磷浓度日均值低于DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其他企业间接排放限值。监测结果见表9-3。

表9-3 废水入管网口监测结果

| 采样日期 | 检测点 位置 | 采样 时间 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 12.21 | 废水排 放口 | 09:00 | 淡黄色浑浊 | 7.39 | 242 | 34 | 13.9 | 1.12 | 3.87 |
|  |  | 11:03 | 淡黄色浑浊 | 7.38 | 245 | 30 | 14.1 | 1.13 | 3.89 |
|  |  | 13:15 | 淡黄色浑浊 | 7.41 | 248 | 26 | 14.4 | 1.11 | 3.91 |
|  |  | 15:10 | 淡黄色浑浊 | 7.40 | 239 | 33 | 14.6 | 1.10 | 3.86 |
| 2020 12.22 | 废水排 放口 | 09:13 | 淡黄色浑浊 | 7.45 | 256 | 32 | 14.4 | 1.33 | 3.79 |
|  |  | 11:15 | 淡黄色浑浊 | 7.42 | 249 | 30 | 14.9 | 1.34 | 3.83 |
|  |  | 13:03 | 淡黄色浑浊 | 7.41 | 249 | 36 | 15.2 | 1.32 | 3.90 |
|  |  | 15:11 | 淡黄色浑浊 | 7.42 | 255 | 29 | 15.5 | 1.32 | 3.93 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 300 | 400 | 35 | 100 | 8 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200479-1号。

9.2.1.2 废气

（1）有组织废气监测

该企业废气处理设施1#、2#出口污染物非甲烷总烃浓度及排放速率小时均值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。丙酮、乙酸乙酯排放速率均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准要求。有组织排放监测结果见表9-4。

表9-4有组织废气排放监测结果

| 采样 日期 | 检测点 位置 | 丙酮（mg/m3） | 丙酮排放速率（kg/h） | 乙酸乙酯（mg/m3） | 乙酸乙酯排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 12.21 | 1#废气处理 设施进口 | 23.0 | 0.205 | 8.22 | 7.31×10-2 | 62.6 | 0.557 |
|  |  | 22.9 | 0.205 | 8.27 | 7.39×10-2 | 64.3 | 0.575 |
|  |  | 22.7 | 0.205 | 8.42 | 7.59×10-2 | 66.0 | 0.595 |
| 2020 12.22 | 1#废气处理 设施进口 | 22.4 | 0.201 | 8.16 | 7.32×10-2 | 54.3 | 0.487 |
|  |  | 22.4 | 0.204 | 8.08 | 7.34×10-2 | 72.2 | 0.656 |
|  |  | 22.6 | 0.199 | 8.04 | 7.08×10-2 | 67.7 | 0.597 |
| 2020 12.21 | 1#废气处理 设施出口 | 3.88 | 3.15×10-2 | 1.48 | 1.20×10-2 | 6.79 | 0.055 |
|  |  | 3.87 | 3.27×10-2 | 1.39 | 1.17×10-2 | 5.92 | 0.050 |
|  |  | 3.92 | 3.26×10-2 | 1.61 | 1.34×10-2 | 6.57 | 0.055 |
| 2020 12.22 | 1#废气处理 设施出口 | 3.87 | 3.19×10-2 | 1.52 | 1.25×10-2 | 5.84 | 0.048 |
|  |  | 3.90 | 3.28×10-2 | 1.67 | 1.41×10-2 | 6.34 | 0.053 |
|  |  | 3.82 | 3.11×10-2 | 1.47 | 1.20×10-2 | 5.70 | 0.046 |
| 2020 12.21 | 2#废气处理 设施进口 | 18.1 | 0.285 | 12.4 | 0.195 | 38.6 | 0.608 |
|  |  | 18.0 | 0.255 | 12.3 | 0.174 | 55.3 | 0.782 |
|  |  | 17.8 | 0.266 | 12.4 | 0.186 | 40.3 | 0.603 |
| 2020 12.22 | 2#废气处理 设施进口 | 17.8 | 0.255 | 12.5 | 0.179 | 46.3 | 0.663 |
|  |  | 17.6 | 0.216 | 12.2 | 0.147 | 44.7 | 0.540 |
|  |  | 17.5 | 0.256 | 12.2 | 0.179 | 43.2 | 0.632 |
| 2020 12.21 | 2#废气处理 设施出口 | 1.99 | 3.24×10-2 | 1.48 | 2.41×10-2 | 3.88 | 0.063 |
|  |  | 2.01 | 3.16×10-2 | 1.55 | 2.44×10-2 | 4.32 | 0.068 |
|  |  | 1.98 | 3.08×10-2 | 1.50 | 2.34×10-2 | 3.81 | 0.059 |
| 2020 12.22 | 2#废气处理 设施出口 | 1.96 | 3.08×10-2 | 1.48 | 2.33×10-2 | 3.80 | 0.060 |
|  |  | 1.96 | 2.63×10-2 | 1.47 | 1.97×10-2 | 3.70 | 0.050 |
|  |  | 1.94 | 3.01×10-2 | 1.29 | 2.00×10-2 | 4.15 | 0.064 |
| 执行标准 |  | / | 4.8 | / | 0.6 | 120 | 10 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ200479-2a号。

（2）无组织废气监测

该企业厂界无组织废气污染物非甲烷总烃浓度最大值低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。丙酮、乙酸乙酯浓度均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值要求。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-5，无组织排放监测结果见表9-6。

表9-5监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.21 | 09:02-10:16 | 晴 | 5 | 东北风 | 103.3 | 2.3 |
| 2020.12.21 | 11:05-12:19 | 晴 | 6 | 东北风 | 103.2 | 2.2 |
| 2020.12.21 | 13:07-14:20 | 晴 | 8 | 东北风 | 102.9 | 2.1 |
| 2020.12.21 | 15:10-16:23 | 晴 | 7 | 东北风 | 103.1 | 2.2 |
| 2020.12.22 | 09:06-10:21 | 晴 | 6 | 东北风 | 103.3 | 2.3 |
| 2020.12.22 | 11:10-12:24 | 晴 | 9 | 东北风 | 103.1 | 2.3 |
| 2020.12.22 | 13:11-14:25 | 晴 | 10 | 东北风 | 102.8 | 2.1 |
| 2020.12.22 | 15:14-16:28 | 晴 | 9 | 东北风 | 103.0 | 2.2 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200479-2b号。

表9-6 无组织废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 丙酮（mg/m3） | 乙酸乙酯（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.21 | 东厂界 | 2.04 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.94 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.30 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.24 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.22 | 东厂界 | 1.18 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.25 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.20 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 0.99 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.21 | 南厂界 | 1.86 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.43 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.37 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.24 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.22 | 南厂界 | 1.98 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.21 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.16 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.15 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.21 | 西厂界 | 2.35 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.43 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.54 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.30 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.22 | 西厂界 | 2.48 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.40 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.52 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.36 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.21 | 北厂界 | 1.24 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.20 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.08 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.28 | <0.027 | <0.013 |
| 2020.12.22 | 北厂界 | 1.71 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.64 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 1.92 | <0.027 | <0.013 |
|  |  | 2.00 | <0.027 | <0.013 |
| 执行标准 |  | 4.0 | 0.8 | 0.1 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200479-2b号。

9.2.1.3 厂界噪声

桐乡市永盛织物整理股份有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声值均低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。厂界噪声监测点位见图3-2，噪声监测结果见表9-7。

表9-7项目厂界噪声监测结果

| 测点编号 | 检测日期 | 检测点位置 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结dB(A) | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2020.12.21 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:18 | 59.4 | 65 | 达标 |
| 2# |  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:23 | 56.5 | 65 | 达标 |
| 3# |  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:28 | 59.2 | 65 | 达标 |
| 4# |  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:31 | 57.1 | 65 | 达标 |
| 1# | 2020.12.22 | 东厂界 | 机械噪声 | 10:12 | 57.8 | 65 | 达标 |
| 2# |  | 南厂界 | 机械噪声 | 10:17 | 57.5 | 65 | 达标 |
| 3# |  | 西厂界 | 机械噪声 | 10:20 | 58.2 | 65 | 达标 |
| 4# |  | 北厂界 | 机械噪声 | 10:24 | 59.4 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ200479-3号。

9.2.2.4总量核算

- 废水污染物年排放量

项目废水主要为职工生活废水。生活污水经化粪池处理后排入污水管网。根据企业2020年6月-2020年11月水费发票得到用水量为410吨，折算全年用水量为820吨，则得出年废水排放量约为656吨。（根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业全厂废水排放量和和企业废水排入的污水处理厂（桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂）的入环境标准（化学需氧量50mg/L，氨氮5mg/L），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-8。

表9-8废水污染因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.033 | 0.0033 |

（2）VOCs年排放量

监测期间该公司本项目废气处理设施正常运行，年工作时间2400小时。根据监测报告数据，计算得出该企业废气污染因子年排放量。废气监测因子排放量见表9-9。

表9-9废气污染因子年排放量

| 项目 | 非甲烷总烃排放量（吨） |
| --- | --- |
| 1#废气处理设施排放量（吨/年） | 0.121 |
| 2#废气处理设施排放量（吨/年） | 0.146 |
| 合计 | 0.267 |

注：VOCS排放量以非甲烷总烃计算

（2）总量控制

桐乡市永盛织物整理股份有限公司废水排放总量为656吨/年，化学需氧量排放总量为0.033吨/年，氨氮排放总量为0.0033吨/年，VOCS排放量0.267吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。

# 11.固体废物调查结果

## 10.1 固体废物产生情况

生产过程中实际产生的塑料袋、纸箱等一般固废外卖综合利用，胶水、丙酮和油墨等有毒物质包装桶实际作为危废处置，此外，还产生废活性炭、废弃胶水、含油墨抹布等危废。危废均暂存于规范设置的危废仓库内，仓库内做好防腐防渗及集液设施，且均委托有资质单位收集处置。固废产生情况见表10-1。

表10-1 固废产生情况及处置情况汇总表

| 项目 | 污染物名称 | 调整前 | 调整后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废* | 生活垃圾 | 10 | 10 | 0 |
|  | 废包装物 | 5 | 0.5 | -4.5 |
|  | 有毒物质包装桶 | 未提及 | 1 | 1 |
|  | 废活性炭 | 7.5 | 5 | -2.5 |
|  | 废弃胶水 | 未提及 | 0.3 | 0.3 |
|  | 含油墨抹布 | 未提及 | 0.1 | 0.1 |

注：各固体废物产生量均由企业所提供，详见附件。

## 10.2 固体废物处置和管理情况

生产过程中实际产生的塑料袋、纸箱等一般固废外卖综合利用，胶水、丙酮和油墨等有毒物质包装桶实际作为危废处置，此外，还产生废活性炭、废弃胶水、含油墨抹布等危废。危废均暂存于规范设置的危废仓库内，仓库内做好防腐防渗及集液设施，且均委托有资质单位收集处置。具体处理方式见表10-2。

表10-2 固体废物利用处置情况表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 处置措施 | 接受单位资质情况 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 符合 | 符合 |
| 2 | 废包装物 | 生产过程 | 危险固废 | 符合 | 符合 |
| 3 | 有毒物质包装桶 | 生产过程 | 危险固废 | 符合 | 符合 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 符合 | 符合 |
| 5 | 废弃胶水 | 生产过程 | 危险固废 | 符合 | 符合 |
| 6 | 含油墨抹布 | 生产过程 | 一般固废 | 符合 | 符合 |

# 11．验收监测结论

## 11.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据均能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

11.1.1废水排放监测结论

桐乡市永盛织物整理股份有限公司废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、悬浮物和动植物油浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准,总磷和氨氮浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1间接排放浓度标准。

11.1.2废气排放监测结论

桐乡市永盛织物整理股份有限公司有组织废气该项目有组织废气污染因子非甲烷总烃浓度及排放速率小时均值均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；丙酮、乙酸乙酯排放速率均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准要求。

厂界无组织废气污染物非甲烷总烃浓度最大值低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，丙酮、乙酸乙酯浓度均低于环评新污染源大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值要求。

11.1.3厂界噪声监测结果

桐乡市永盛织物整理股份有限公司东、南、西、北厂界二日的昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

11.1.4固（液）体废物监测结果

该企业固废的贮存基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号（2020年12月）。

11.1.5总量控制结论

桐乡市永盛织物整理股份有限公司废水排放总量为656吨/年，化学需氧量排放总量为0.033吨/年，氨氮排放总量为0.0033吨/年，VOCS排放量0.267吨/年，均低于环评主要污染物总量控制指标。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 桐乡市永盛织物整理股份有限公司年加工500万米经编高仿化纤面料技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 桐乡市崇福镇芝村村工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 1752化纤织物染整精加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | □新建 □改扩建 技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 120°23′08.85"，30°32′53.98" |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年加工500万米经编高仿化纤面料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年加工500万米经编高仿化纤面料 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 嘉兴市求是环境工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 桐环建[2014]0055号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | / |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 桐乡市永盛织物整理股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 2456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 |  | 废气治理（万元） |  |  | 40 | 噪声治理（万元） |  |  |  |  |  | 11 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | /Nm3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | /h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 桐乡市永盛织物整理股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  |  |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.0656 |  |  | 0.0924 |  |  | —— |  | 0.0656 |  | 0.0924 |  |  | —— |  |  | 0.0656 |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.033 |  |  | 0.046 |  |  | —— |  | 0.033 |  | 0.046 |  |  | —— |  |  | 0.033 |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.0033 |  |  | 0.0046 |  |  | —— |  | 0.0033 |  | 0.0046 |  |  | —— |  |  | 0.0033 |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 烟尘 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 0.267 |  |  | 0.72 |  |  | —— |  | 0.267 |  | 0.72 |  |  | —— |  |  | 0.267 |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。