浙江兰光精密机电有限公司年产3亿片阀片、5千万套钢阀板组件建设项目阶段性竣工环境保护验收专家组意见

2020年7月13日，浙江兰光精密机电有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江兰光精密机电有限公司年产3亿片阀片、5千万套钢阀板组件建设项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江兰光精密机电有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司、环评单位浙江省环境科技有限公司、废水治理设施设计安装单位宜兴市卓明环保设备有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江兰光精密机电有限公司，建设地点为嘉兴市南湖区凤桥镇工业园区新园路南，利用企业现有厂房，设计年产3亿片阀片、5千万套钢阀板组件，目前实际年产5000万片阀片、5000万套钢阀板组件。

- （二）建设过程及环保审批情况

2018年11月，公司委托浙江省环境科技有限公司编制了《浙江兰光精密机电有限公司年产3亿片阀片、5千万套钢阀板组件建设项目环境影响报告表》。2019年1月7日，嘉兴市南湖区行政审批局以南行审投环[2019]3号文予以审批。项目于2019年4月23日开工建设，2021年1月建成投产。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1300万元，其中实际环保投资130万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江兰光精密机电有限公司年产3亿片阀片、5千万套钢阀板组件建设项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；生产废水经厂内废水处理站处理后部分回用于生产，其余部分纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目磨床、滚抛废气全部无组织排放，加强生产车间通风；污水处理臭气废气收集后直接通过15米高排气筒高空排放。

（三）噪声

- 企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，设备安装部位基础加固，风机加装减振消声设施；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废为废电火花液、废线切割乳化液、废乳化油、废机油、废液压油、废研磨液、废包装桶、废抹布、污水处理污泥，全部委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；边角料、废次品、废磨料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2021年5月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2021年5月25、26日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，在此基础上编写了本报告，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油浓度日均值（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮浓度日均值低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1工业企业水污染间接排放限值。

2、验收监测期间，项目污水处理臭气废气排放口氨、硫化氢排放速率和臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

验收监测期间，项目颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织监控浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

- 3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目废电火花液、废线切割乳化液、废乳化油、废机油、废液压油、废研磨液、废包装桶、废抹布、污水处理污泥委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置；边角料、废次品、废磨料收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。经核算，本项目实施后CODCr排放量为0.0717 t/a、NH3-N排放量为0.0072 t/a，低于企业全厂总量控制指标（CODCr 0.670 t/a、NH3-N 0.067 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；规范完善金属边角料收集、暂存管理；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

2021年7月13日